통합테스트결과서

| 문서번호 | SF-TI1-2026-001 |
| --- | --- |
| 양식번호 | SF-TI1 |
| 프로젝트명 | ㈜임진강김치 선도형 스마트공장 구축 |
| 과제번호 | SF26173364 |
| 도입기업 | ㈜임진강김치 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |
| 작성일 | 2026-05-14 |
| 버전 | V1.0 |
| 작성자 | 권영근 (개발팀장) |
| 검토자 | 성PM (프로젝트 매니저) |
| 승인자 | 강정복 (대표이사) |

1. 문서 이력

| 버전 | 날짜 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-14 | 권영근 | 최초 작성 - 통합테스트 결과 정리 |

2. 테스트 개요

2.1 테스트 목적

본 통합테스트는 임진강김치 MES 시스템이 사업계획서의 '주요 공정별 스마트化 추진 목표'를 달성하였는지 개발자 관점에서 검증하기 위해 수행되었습니다.

각 공정에 적용된 스마트화 기능(데이터 수집, 기준값 비교, LOT 추적, CCP 관리 등)이 정상적으로 동작하는지 시나리오 기반으로 확인합니다.

2.2 테스트 범위

• 입고/보관 공정: 원자재 LOT 등록, 냉장 온도 기록, 재고 자동 반영

• 세척/절임 공정: 세척 횟수/시간 기록, 절임 염도·시간 CCP 기준 준수 확인

• 양념/혼합 공정: BOM 기반 배합 비율 적용, LOT별 실적 기록

• 포장/출하 공정: 자동테이핑기 연동 실적 집계, 출하 LOT 연결

• 품질검사 공정: CCP 판정, 금속검출 합격/불합격 자동 기록

• AI Agent: 실시간 현황 자연어 조회, 알림 발송

• KPI 대시보드: 생산·품질·재고·수주 통합 현황 표시

2.3 테스트 환경

| 구분 | 항목 | 세부 사양 |
| --- | --- | --- |
| H/W | 서버 | Dell PowerEdge R350 (RAM 32GB, SSD 1TB) |
| H/W | 현장 터치PC | 산업용 15인치 Touch PC × 5대 (세척/절임/양념/포장/품질) |
| H/W | 온습도센서 | 냉장고 × 3개소 (절임실, 숙성실, 완제품 냉장) |
| S/W | OS | Windows Server 2022 (서버) / Windows 10 IoT (현장 PC) |
| S/W | DB | PostgreSQL 15.4 |
| S/W | Backend | Python 3.11 / FastAPI 0.104 |
| S/W | Frontend | Node.js 18 / Next.js 14 |
| S/W | 컨테이너 | Docker 24.0 / docker-compose 2.21 |
| Network | 내부망 | 192.168.10.x / Gigabit LAN |
| 테스트도구 | API 테스트 | Postman v11 |
| 테스트도구 | 백엔드 | pytest 7.4 |

3. 공정별 통합 테스트 케이스

입고/보관 공정

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-01 | 원자재 LOT 등록 | 원자재명: 배추, 중량: 500kg, 산지: 국내 | LOT번호 자동 생성, DB 저장 | LOT번호 RM20260514001 생성 확인 | Pass |
| TI-02 | 냉장온도 실시간 기록 | 온습도센서 신호: 3.2°C / 85%RH | 5분 주기로 DB에 온도 기록 | 192.168.10.51에서 데이터 수신 및 저장 확인 | Pass |
| TI-03 | 재고 자동 증가 확인 | 입고 등록: 배추 500kg | 재고 현황 +500kg 반영 | 재고조회 화면에서 500kg 증가 확인 | Pass |
| TI-04 | 유통기한 경고 알림 | 유통기한 D-3 원자재 등록 | 대시보드 경고 표시 | 재고 경고 카드에 오렌지 표시 확인 | Pass |
| TI-05 | LOT 추적 (입고→공정) | 입고 LOT RM20260514001 → 절임 공정 투입 | 공정 실적에 LOT 연결 | 세척/절임 실적 화면에서 LOT 연결 확인 | Pass |

세척/절임 공정

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-06 | CCP 절임 염도 기준 준수 확인 | 염도: 3.5% (기준: 3.0~4.0%) | CCP 판정: 적합 | CCP 이력 화면에서 '적합' 판정 확인 | Pass |
| TI-07 | CCP 기준 이탈 알림 | 염도: 4.8% (기준 초과) | 실시간 알림 발송, 이탈 기록 | 알림창 팝업 및 이탈 이력 저장 확인 | Pass |
| TI-08 | 절임 시간 자동 기록 | 절임 시작: 08:00, 종료: 14:00 | 6시간 절임 실적 저장 | 공정실적 화면 6h 표시 확인 | Pass |
| TI-09 | 배추 크기별 레시피 적용 | 배추 크기: 대(3kg 이상) 선택 | 대형 배추 레시피(염도 3.8%, 시간 7h) 자동 적용 | BOM 기반 레시피 자동 로드 확인 | Pass |
| TI-10 | 세척 횟수 기록 | 세척 3회 POP 화면 입력 | 공정실적 세척횟수 3 저장 | POP 실적에 세척횟수 3 저장 확인 | Pass |

양념/혼합 공정

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-11 | BOM 기반 배합 비율 적용 | 제품: 포기김치, LOT: WO20260514001 | 양념재료 10종 및 비율 자동 조회 | 양념 공정 화면에서 BOM 재료 목록 표시 | Pass |
| TI-12 | 혼합 실적 LOT 기록 | 혼합 시작/종료 POP 입력 | LOT별 양념 실적 저장 | 공정실적 조회에서 양념 실적 확인 | Pass |
| TI-13 | 설비 세팅값 기록 | 버무림기 속도: 30rpm, 시간: 15분 | 실적 데이터에 세팅값 포함 저장 | 설비 세팅값 DB 저장 확인 | Pass |
| TI-14 | 중량 편차 관리 | 포장 중량: 1005g (기준: 1000±20g) | 정상 범위 내 판정 | 중량 적합 판정 및 이력 저장 확인 | Pass |

포장/출하 공정

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-15 | 자동테이핑기 연동 실적 집계 | 자동테이핑기 카운터 신호 수신 | 박스 포장 수량 자동 집계 | 포장 실적 자동 증가 확인 (수동입력 불필요) | Pass |
| TI-16 | 출하 LOT 연결 | 출하등록: 거래처 A, 포기김치 100box | 입고 LOT → 출하 LOT 추적 연결 | LOT 추적 화면에서 입고~출하 전 이력 확인 | Pass |
| TI-17 | 출하 재고 자동 차감 | 출하등록 저장 | 완제품 재고 -100box 자동 차감 | 재고 조회 화면에서 차감 확인 | Pass |
| TI-18 | 당일 출하 가능 물량 AI 조회 | AI Agent: '오늘 출하 가능한 물량은?' | 재고 기반 출하 가능 수량 응답 | AI Agent 채팅에서 수량 응답 확인 | Pass |

품질검사 공정

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-19 | 금속검출 결과 자동 기록 | 금속검출기 통과: 합격 신호 | CCP 이력에 합격 저장 | CCP 이력 조회에서 금속검출 합격 확인 | Pass |
| TI-20 | 불량 발생 처리 | 금속검출: 불합격 → 불량수량 1개 등록 | 불량 이력 저장, KPI 불량률 갱신 | 품질 대시보드 불량률 수치 갱신 확인 | Pass |
| TI-21 | HACCP 기준값 자동 판정 | pH: 4.1 (기준: 3.8~4.5) | 적합 판정 및 이력 저장 | 품질검사 이력에 HACCP 항목 적합 저장 | Pass |
| TI-22 | 품질 부적합 알림 | pH: 3.5 (기준 미달) | 실시간 알림 + 부적합 이력 저장 | 알림 팝업 및 부적합 이력 확인 | Pass |

AI Agent

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-23 | 현재 생산 현황 조회 | 질의: '지금 어떤 제품 생산 중이야?' | 현재 작업지시 목록 응답 | AI 채팅에서 현재 WO 목록 응답 확인 | Pass |
| TI-24 | 재고 부족 경고 조회 | 질의: '오늘 재고 위험한 원자재 있어?' | 안전재고 미달 원자재 목록 응답 | 부족 원자재 3건 목록 응답 확인 | Pass |
| TI-25 | 냉장 온도 알림 트리거 | 절임실 온도: 6.5°C (기준 초과) | 자동 알림 메시지 생성 및 발송 | 알림 이력에 온도 이탈 알림 저장 확인 | Pass |

KPI 대시보드

| TC-ID | 테스트 항목 | 입력 데이터 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TI-26 | 오늘 생산 현황 KPI | 작업지시 3건 완료 처리 | 대시보드 오늘 완료 건수 3 표시 | KPI 대시보드 today_work_orders.completed=3 확인 | Pass |
| TI-27 | 이번달 수주 금액 KPI | 수주 2건 등록 (합계 5,000만원) | 이번달 수주 금액 5,000만원 표시 | KPI 수주 카드에 5,000만원 표시 확인 | Pass |
| TI-28 | 재고 경고 카드 | 안전재고 미달 원자재 2건 | 재고 경고 카드에 2건 표시 | InventoryAlertCard 2건 표시 확인 | Pass |
| TI-29 | 생산추이 차트 | 최근 7일 생산 실적 데이터 존재 | 막대 차트 렌더링 | ProductionTrendChart 정상 렌더링 확인 | Pass |
| TI-30 | 불량률 KPI 추이 | 이번달 불량수량 13개 / 생산량 1000개 | 불량률 1.3% 표시 | KPI 불량률 카드 1.3% 표시 확인 | Pass |

4. 결함 관리

4.1 결함 현황

통합테스트 수행 중 발견된 결함 목록입니다. 모든 결함은 테스트 완료 전 조치되었습니다.

| 결함ID | 발생일 | 모듈 | 심각도 | 결함 내용 | 처리상태 | 조치완료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | 2026-05-10 | KPI 대시보드 | 중 | today_work_orders 키 누락으로 대시보드 표시 오류 | 수정 완료 | 2026-05-12 |
| DEF-002 | 2026-05-10 | 재고관리 | 중 | low_stock_items material_name 키 불일치 | 수정 완료 | 2026-05-12 |
| DEF-003 | 2026-05-11 | BOM API | 상 | 프론트 /bom vs 백엔드 /boms 경로 불일치 | 수정 완료 | 2026-05-13 |
| DEF-004 | 2026-05-11 | 작업자관리 | 상 | TB_WORKER 테이블 미생성 - Workers API 404 오류 | 수정 완료 | 2026-05-14 |
| DEF-005 | 2026-05-12 | AI Agent | 하 | recent_defects 응답 필드 누락으로 빈 테이블 표시 | 수정 완료 | 2026-05-13 |

5. 테스트 결과 요약

5.1 전체 테스트 결과

| 전체 TC 수 | 30건 |
| --- | --- |
| Pass | 30건 (100%) |
| Fail | 0건 (0%) |
| 결함 발생 | 5건 |
| 결함 조치 완료 | 5건 (100%) |
| 최종 판정 | 통합테스트 통과 (합격) |

5.2 성과지표 달성 검증

| 성과지표 | 기준값 | 목표값 | 측정값 | 달성 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시간당 생산량 | 600 kg/h | 700 kg/h | 테스트 환경 기준 설비 연동 완료 | 설비 연동 완료 ✓ |
| 완제품 불량률 | 1.7% | 1.3% | MES 품질관리 기능 정상 동작 확인 | 기능 구현 완료 ✓ |
| 데이터 자동 수집 | - | 반자동~자동 | 5개 공정 터치PC 실적 입력 정상 | 구현 완료 ✓ |
| LOT 추적성 | - | 입고→출하 | 전 공정 LOT 추적 체인 완성 | 구현 완료 ✓ |
| CCP 자동 판정 | - | HACCP 기준 | 절임/금속검출 CCP 판정 정상 | 구현 완료 ✓ |

5.3 최종 종합 의견

임진강김치 MES 시스템에 대한 통합테스트가 완료되었습니다. 총 30개 테스트 케이스 모두 Pass 판정을 받았으며, 테스트 중 발견된 5개의 결함은 모두 수정 완료되었습니다.

특히 다음 사항이 확인되었습니다:

✓ 스마트화 7개 공정(입고/세척/절임/양념/포장/품질/출하) 전 공정에서 실적 데이터 수집 정상 동작

✓ CCP(절임 염도, 금속검출) 기준값 자동 판정 및 이탈 시 실시간 알림 발송 정상

✓ LOT 추적: 입고 → 공정 → 포장 → 출하 전 단계 연결 완성

✓ KPI 대시보드: 생산/품질/재고/수주 4개 영역 실시간 집계 정상

✓ AI Agent: 자연어 기반 현황 조회 및 자동 알림 발송 정상

✓ 성과지표(생산량 700kg/h, 불량률 1.3%) 달성을 위한 시스템 기능 전체 구현 완료

본 시스템은 사용자(인수) 테스트로 진행 가능한 상태임을 확인합니다.