시스템전환결과서 System Transfer Result (SF-TI2)

| 문서번호 | SF-TI2-2026-001 |
| --- | --- |
| 양식번호 | SF-TI2 |
| 프로젝트명 | ㈜임진강김치 선도형 스마트공장 구축 |
| 과제번호 | SF26173364 |
| 도입기업 | ㈜임진강김치 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |
| 설치 장소 | 경기도 파주시 임진강김치 공장 |
| 설치 기간 | 2026-04-28 ~ 2026-05-09 |
| 작성일 | 2026-05-14 |
| 버전 | V1.0 |
| 작성자 | 권영근 (개발팀장) |
| 승인자 | 강정복 (대표이사) |

1. H/W 설치 결과

1.1 서버 설치

| 장비명 | 모델 | 수량 | 설치 위치 | IP 주소 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MES 서버 | Dell PowerEdge R350 | 1대 | 서버실 랙 1U | 192.168.10.10 | 설치완료 |
| UPS | APC Smart-UPS 1000VA | 1대 | 서버실 | - | 설치완료 |

1.2 현장 터치PC 설치

| 설치 공정 | 모델 | IP 주소 | 설치 위치 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 세척공정 | 산업용 15인치 Touch PC | 192.168.10.51 | 세척라인 작업대 우측 | 설치완료 |
| 절임공정 | 산업용 15인치 Touch PC | 192.168.10.52 | 절임조 관리실 입구 | 설치완료 |
| 양념공정 | 산업용 15인치 Touch PC | 192.168.10.53 | 버무림기 조작반 옆 | 설치완료 |
| 포장공정 | 산업용 15인치 Touch PC | 192.168.10.54 | 포장라인 컨베이어 끝 | 설치완료 |
| 품질관리 | 산업용 15인치 Touch PC | 192.168.10.55 | 품질검사실 검사대 | 설치완료 |

1.3 IoT 센서 설치

| 센서 종류 | 수량 | 설치 위치 | 통신방식 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 온습도 센서 | 1개 | 절임실 (냉장 온도 모니터링) | RS485 → 서버 수집 | 설치완료 |
| 온습도 센서 | 1개 | 숙성냉장실 (발효 온도 관리) | RS485 → 서버 수집 | 설치완료 |
| 온습도 센서 | 1개 | 완제품 냉장창고 | RS485 → 서버 수집 | 설치완료 |

1.4 자동화 설비 연동

| 설비명 | 연동방식 | 설치 위치 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동테이핑기 | I/O 카운터 신호 → PLC → MES | 포장라인 출구 | 설치완료 |
| 금속검출기 | 합격/불합격 신호 → MES 자동기록 | 포장라인 금속검출 구간 | 설치완료 |

2. S/W 설치 결과

2.1 서버 소프트웨어 설치 현황

| 소프트웨어 | 버전 | 설치 경로 | 라이선스 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows Server 2022 | Standard | C:\ | 정품 | 설치완료 |
| Docker Desktop | 24.0.7 | C:\Program Files\Docker | 무료(CE) | 설치완료 |
| PostgreSQL | 15.4 | Docker 컨테이너 (port 5432) | 오픈소스 | 설치완료 |
| FastAPI (Backend) | 0.104 | Docker 컨테이너 (port 8000) | 오픈소스 | 설치완료 |
| Next.js (Frontend) | 14.1 | Docker 컨테이너 (port 3000) | 오픈소스 | 설치완료 |
| Nginx (Reverse Proxy) | 1.25 | Docker 컨테이너 (port 80/443) | 오픈소스 | 설치완료 |

2.2 Docker 컨테이너 배포 현황

docker-compose up -d 명령으로 전체 서비스 배포 완료

| 서비스명 | 컨테이너명 | 이미지 | 포트 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB | mes_postgres | postgres:15-alpine | 5432 | 가동중 |
| Backend API | mes_backend | mes-backend:1.0.0 | 8000 | 가동중 |
| Frontend | mes_frontend | mes-frontend:1.0.0 | 3000 | 가동중 |
| Nginx | mes_nginx | nginx:1.25-alpine | 80, 443 | 가동중 |
| Redis (세션) | mes_redis | redis:7-alpine | 6379 | 가동중 |

3. N/W 구성 결과

3.1 IP 체계

| 장비 | IP 주소 | 서브넷 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| MES 서버 | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 메인 서버 (DB/API/Web) |
| 세척공정 PC | 192.168.10.51 | 255.255.255.0 | POP 화면 |
| 절임공정 PC | 192.168.10.52 | 255.255.255.0 | POP 화면 |
| 양념공정 PC | 192.168.10.53 | 255.255.255.0 | POP 화면 |
| 포장공정 PC | 192.168.10.54 | 255.255.255.0 | POP 화면 |
| 품질관리 PC | 192.168.10.55 | 255.255.255.0 | POP 화면 |
| 사무실 PC | 192.168.10.100~109 | 255.255.255.0 | 업무용 (수주/생산계획/KPI) |

3.2 방화벽 설정

| 포트 | 프로토콜 | 허용 대상 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | TCP | 내부망 전체 | HTTP → HTTPS 리다이렉트 |
| 443 | TCP | 내부망 전체 | HTTPS MES 웹 접속 |
| 8000 | TCP | 192.168.10.x 내부망 | FastAPI 직접 접속 (개발용) |
| 5432 | TCP | 192.168.10.10 only | PostgreSQL (서버 내부만) |

4. 초기데이터 구축 결과

4.1 기준정보 입력 현황

| 데이터 구분 | 목표 건수 | 입력 완료 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제품 마스터 | 20건 | 20건 | 포기김치 외 4종 × 4가지 용량 |
| 원자재 마스터 | 30건 | 30건 | 배추/고추/마늘 등 주요 원부자재 |
| BOM | 20건 | 20건 | 제품별 배합 레시피 |
| 작업장 마스터 | 7개 | 7개 | 세척/절임/양념/포장/품질/출하/창고 |
| 작업자 마스터 | 15명 | 15명 | 공정별 현장 인력 |
| 설비 마스터 | 10대 | 10대 | 버무림기/포장기/테이핑기 등 |
| CCP 기준값 | 8개 항목 | 8개 항목 | 절임염도/절임시간/pH/금속검출 등 |
| 거래처 | 25개 | 25개 | 납품처 및 원자재 공급처 |

4.2 시드 데이터 현황

시스템 테스트 및 사용자 교육을 위한 샘플 데이터 입력 완료

| 테이블 | 데이터 건수 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 수주 데이터 | 20건 | KPI 차트 및 통계 테스트용 |
| 생산실적 | 20건 | 대시보드 생산 추이 표시용 |
| 재고 현황 | 30건 | 재고 경고 기능 테스트용 |
| 품질검사 이력 | 20건 | 불량률 KPI 테스트용 |
| 작업지시 이력 | 20건 | LOT 추적 테스트용 |

5. 전환 완료 체크리스트

| 점검 항목 | 담당자 | 완료 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 H/W 설치 및 전원 확인 | 권영근 | 완료 |  |
| 현장 터치PC 5대 설치 | 권영근 | 완료 | IP 설정 완료 |
| IoT 센서 3개소 설치 및 통신 확인 | 오개발 | 완료 | RS485 통신 확인 |
| 자동테이핑기 연동 신호 테스트 | 오개발 | 완료 | 카운터 신호 정상 |
| 금속검출기 연동 신호 테스트 | 오개발 | 완료 | 합격/불합격 신호 정상 |
| OS 및 미들웨어 설치 | 권영근 | 완료 |  |
| Docker 컨테이너 전체 기동 | 권영근 | 완료 | 5개 서비스 정상 |
| DB 초기화 및 스키마 생성 | 권영근 | 완료 | 44개 테이블 |
| 기준정보 마스터 데이터 입력 | 박PM | 완료 |  |
| 네트워크 IP 체계 설정 | 권영근 | 완료 |  |
| 방화벽 포트 설정 | 권영근 | 완료 |  |
| 전체 서비스 정상 가동 확인 | 성PM | 완료 |  |
| 현장 PC 접속 테스트 | 박PM | 완료 | 5개 PC 모두 정상 |
| 백업 스케줄 설정 | 권영근 | 완료 | 매일 새벽 2시 자동 |
| 시스템 전환 완료 확인서 수령 | 성PM | 완료 | 도입기업 서명 완료 |

시스템 전환 완료 확인

위의 설치 및 전환 결과를 확인합니다.

| 도입기업 확인 | ㈜임진강김치 강정복 대표이사 (인) | 2026-05-14 |
| --- | --- | --- |
| 공급기업 확인 | 로뎀솔루션 주식회사 권영근 대표 (인) | 2026-05-14 |