개선업무설계서

임진강김치 MES 시스템 구축 프로젝트

| 프로젝트명 | 임진강김치 MES 시스템 구축 |
| --- | --- |
| 문서명 | 개선업무설계서 (As-Is/To-Be) |
| 작성일 | 2026-05-12 |
| 버전 | V1.0 |

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 임진강김치 MES 시스템 구축 프로젝트에서 현재 업무(AS-IS)와 개선된 업무(TO-BE)를 체계적으로 정의하고, 각 업무 영역별 개선 방향·설계 내용·기대효과를 기술한 개선업무설계서입니다.

수주·생산계획, 자재·재고관리, BOM·레시피, 공정 실적·설비 데이터, 품질·식품안전(CCP), 냉장·숙성 환경관리, 포장·출하 등 7개 핵심 업무 영역에 대하여 디지털 전환 및 스마트 제조 관점에서 설계합니다.

1.2 개선 방향 및 원칙

• 디지털 통합 관리: 수기·엑셀 중심의 분산 관리를 MES 기반 통합 데이터 관리 체계로 전환

• 실시간 가시성 확보: 공정·재고·품질 데이터를 실시간 수집·모니터링하여 현장 의사결정 지원

• 자동화 및 반자동화 추진: 공정 특성에 따라 완전 자동화 또는 스마트 패드 기반 반자동화 적용

• 식품안전 및 품질 고도화: CCP 기반 자동 알람, 이력 추적, 외부 감사 대응 체계 구축

• 선입선출(FIFO) 및 LOT 추적성: 원부자재부터 완제품까지 LOT 단위 이력 관리 실현

• 현장 친화적 UX: 스마트 패드·터치스크린 기반 직관적 인터페이스로 현장 작업자 부담 최소화

2. 업무 개선 종합 현황

2.1 AS-IS / TO-BE 비교 총괄표

| 업무 영역 | AS-IS (현황) | TO-BE (개선) | 기대효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수주·생산계획 | • 카카오톡/팩스 수주 접수 • 더존ERP→엑셀 추출 • 수주-계획-작업지시 수동 연계 | • 수주정보 시스템 통합관리 • 수주 기반 생산계획 자동 생성(룰 기반) • 작업지시서 공정별 자동 전파 | • 수주 누락·입력 오류 최소화 • 당일생산-당일출고 대응력 향상 • 생산계획 수립 시간 단축 |
| 원부자재 입고·재고관리 | • 수기/엑셀 재고 관리 • 하루 단위 재고 집계 • 자재 소요량 실시간 파악 불가 | • 로트/유통기한/수량 디지털 등록 • 공정 투입 시 재고 자동 차감 • 스마트패드 실시간 재고 입력 | • 재고 정확도 향상 • 원부자재 추적성 확보 • 관리 인력 부담 감소 |
| BOM·레시피 생산·원가 | • 레시피 경험/문서 중심 관리 • 생산량-소모량 정합성 관리 어려움 | • 김치종류별 BOM 구조화 등록 • 생산실적 입력시 자동 소모 계산 • 레시피 변경 이력 관리 | • 원가·재고 정합성 확보 • 레시피 기반 표준 생산 체계 확립 • 품질 일관성 강화 |
| 공정 실적·설비 데이터 | • 공정 실적 수기 기록/사후 정리 • 설비 데이터 활용 미흡 • 병목 공정 정량 판단 어려움 | • 세척/절임/양념/포장 공정별 실적 자동·반자동 수집 • 설비 가동 정보 MES 연계 • 공정별 처리량·소요시간 실시간 모니터링 | • 병목 공정 가시화 • 생산성 분석 근거 확보 • 현장 관리 효율성 향상 |
| CCP·품질·식품안전 | • CCP 기준 관리하나 데이터 활용 제한 • 품질 이력 관리 분산 | • 금속검출/버무림·덤퍼 CCP 데이터 자동 수집 • 기준 이탈 즉시 알람 및 조치 이력 관리 • 품질 이력 통합관리 | • 식품안전 관리 수준 고도화 • 외부 인증·감사 대응력 강화 • 품질 사고 예방 |
| 냉장·숙성 환경관리 | • 냉장고 온·습도 수동 확인 • 비정기 기록 • 재고-환경 통합관리 부재 | • 온·습도 실시간 모니터링 및 자동 알람 • 재고 연계 선입선출(FIFO) 관리 | • 유통기한 리스크 최소화 • 품질 안정성 확보 • 관리 인력 부담 감소 |
| 포장·검수·출하 | • 육안/샘플링 검사 • 포장-테이핑 병목 발생 • 출하 현황 실시간 파악 어려움 | • 자동 포장·테이핑 설비 연계 • 출하 실적 실시간 관리 | • 출하 리드타임 단축 • 납기 준수율 향상 • 고객 클레임 감소 |

2.2 스마트화 수준 향상 계획 (기초 → 중간1)

본 프로젝트는 현재 '기초 수준(Level 1)'에서 '중간1 수준(Level 2)'으로의 스마트화를 목표로 하며, 공정별 자동화 단계를 단계적으로 추진합니다.

| 공정 | AS-IS | TO-BE | 자동화 형태 | 스마트화 목표 | 연계 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입고/보관 | 수기 입고 대장 | 스마트패드 디지털 등록 | 반자동 | 일부자동화 | 포장/출고 연계 |
| 절단/전처리 | 수기 실적 기록 | 반자동 수집+화면 확인 | 반자동 | 전체자동화 | 세척/절임 연계 |
| 세척/절임 | 작업일지 수기 | 공정 실적 반자동 수집 | 반자동 | 일부자동화 | CCP 실시간 관리 |
| 혼합(양념) | 레시피 수기 관리 | BOM 연계 자동 소모 계산 | 반자동 | 일부자동화 | 금속검출 연계 |
| 금속검출 | 이상 수동 확인 | CCP 자동 수집+즉시 알람 | 자동 | 일부자동화 | 실시간 제어(O) |
| 포장/출고 | 수기 출하 대장 | 출하 실적 실시간 MES 관리 | 반자동 | 전체자동화 | 실시간 제어(O) |

3. 개선 업무별 상세 설계

3.1 수주·생산계획 업무 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • 카카오톡/팩스로 수주 접수 (디지털화 미흡) • 더존 ERP→엑셀 수동 추출·입력 • 수주-계획-작업지시 자동 연계 없음 • 생산계획 수립에 담당자 의존도 높음 | • 수주 정보 MES 통합 등록·관리 • 수주 기반 생산계획 자동 생성 (룰 엔진) • 작업지시서 공정별 화면 자동 전파 • ERP 연계를 통한 데이터 일원화 | • 수주 누락·입력 오류 최소화 • 당일생산-당일출고 대응력 향상 • 생산계획 수립 시간 60% 이상 단축 • 현장-사무 간 실시간 정보 공유 |

▶ 개선 세부 사항

• 수주 등록 화면에서 품목·수량·납기일 입력 → MES 자동 수신 처리

• 룰 기반 생산계획 엔진: 재고 수준, 설비 능력, 납기 우선순위 자동 반영

• 작업지시 확정 후 각 공정 태블릿에 즉시 알림·표시

3.2 자재·재고관리 업무 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • 수기/엑셀 기반 재고 관리 • 하루 단위 재고 집계 (실시간 파악 불가) • 자재 소요량 실시간 확인 어려움 • LOT 추적성 미흡 | • LOT번호/유통기한/수량 디지털 등록 • 공정 투입 시 재고 자동 차감 처리 • 스마트패드 기반 실시간 재고 입력 • 바코드/QR 스캔 연계 입고 등록 | • 재고 정확도 95% 이상 향상 • 원부자재 LOT 단위 추적성 확보 • 관리 인력 부담 감소 • 재고 과부족 사전 예방 |

▶ 개선 세부 사항

• 입고 시 바코드 스캔으로 LOT·수량·유통기한 자동 등록

• BOM 연계로 공정 착수 시 필요 자재 자동 소요 계산

• 안전재고 기준 미달 시 발주 알람 자동 발생

3.3 BOM·레시피 업무 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • 레시피 경험·수기 문서 중심 관리 • 생산량-원부자재 소모량 정합성 관리 어려움 • 레시피 변경 이력 미관리 • 표준 원가 산정 어려움 | • 김치 종류별 BOM 구조화 등록 • 생산실적 입력 시 원부자재 자동 소모 계산 • 레시피 버전 관리 및 변경 이력 추적 • BOM 기반 표준 원가 자동 산정 | • 원가·재고 정합성 확보 • 레시피 기반 표준 생산 체계 확립 • 품질 일관성 강화 • 원가 분석 및 경영 의사결정 지원 |

▶ 개선 세부 사항

• 배추김치·깍두기·총각김치 등 품목별 BOM 트리 구성 (원재료→반제품→완제품)

• BOM 확정 후 생산 투입량 자동 계산, 실 투입량과 비교 분석

• 레시피 변경 시 승인 워크플로우 적용, 변경 전·후 이력 보존

3.4 공정 실적·설비 데이터 수집 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • 공정 실적 수기 기록 또는 사후 정리 • 설비 데이터 수집·활용 미흡 • 병목 공정 정량 판단 어려움 • 생산 이력 재구성에 시간 소요 | • 세척/절임/양념/포장 공정별 실적 자동·반자동 수집 • 설비 가동 정보 MES PLC/IoT 연계 • 공정별 처리량·소요시간 실시간 모니터링 • 공정 이상 발생 시 즉시 알람 | • 병목 공정 가시화 및 즉각 대응 • 생산성 분석 데이터 자동 축적 • 현장 관리 효율성 향상 • 예방 보전 기반 설비 관리 |

▶ 개선 세부 사항

• 각 공정 스테이션에 터치스크린 단말 설치, 시작/종료 버튼으로 실적 기록

• PLC 연계 설비 가동 신호 → MES 자동 수신 (OEE 산출)

• 공정별 대시보드: 처리량·불량률·가동률 실시간 표시

3.5 품질·식품안전(CCP) 관리 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • CCP 기준 관리하나 데이터 활용 제한 • 품질 이력 관리 분산 (엑셀·종이) • 이탈 발생 시 수동 확인·대응 • 감사 대비 자료 취합에 시간 소요 | • 금속검출/버무림·덤퍼 공정 CCP 데이터 자동 수집 • 기준 이탈 시 즉시 알람 및 조치 이력 자동 기록 • 품질 이력 MES 통합 관리 • 검사 결과 → 자동 보고서 생성 | • 식품안전 관리 수준 고도화 • 외부 인증·감사 대응력 강화 • 품질 사고 사전 예방 • 소비자 신뢰도 향상 |

▶ 개선 세부 사항

• 금속검출기 합격/불합격 신호 MES 자동 수신 → 불합격 발생 시 라인 정지 알람

• CCP 모니터링 주기(예: 매 시간)에 따라 자동 측정값 기록 및 한계값 비교

• HACCP 일지 자동 생성 기능 제공 (PDF 출력 지원)

3.6 냉장·숙성 환경관리 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • 냉장고 온·습도 수동 확인 • 비정기적 기록 (관리 공백 발생) • 재고-환경 통합관리 부재 • 숙성 이상 사후 발견 | • IoT 센서 기반 온·습도 실시간 모니터링 • 기준 이탈 시 자동 알람 (SMS/앱 알림) • 재고 연계 선입선출(FIFO) 관리 • 숙성 이력 LOT 단위 기록 | • 유통기한 리스크 최소화 • 품질 안정성 확보 • 관리 인력 부담 감소 • 냉장 설비 이상 조기 감지 |

▶ 개선 세부 사항

• 온·습도 센서 데이터 1분 주기 수집, 대시보드 시각화

• 설정 온도 범위(예: 0~5℃) 벗어날 시 담당자에게 즉시 알람

• 재고 위치·LOT와 환경 데이터 연계로 숙성 품질 이력 추적

3.7 포장·출하 프로세스 개선

| AS-IS (현황) | TO-BE (개선 설계) | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| • 육안/샘플링 검사 위주 • 포장-테이핑 병목 발생 • 출하 현황 실시간 파악 어려움 • 수기 출하 대장 관리 | • 자동 포장·테이핑 설비 MES 연계 • 중량 검사 결과 자동 수집 • 출하 실적 실시간 MES 관리 • 바코드 기반 출하 확인 처리 | • 출하 리드타임 단축 • 납기 준수율 향상 • 고객 클레임 감소 • 출하 오류 방지 |

▶ 개선 세부 사항

• 포장기·테이핑기 생산 카운터 신호 → MES 자동 실적 등록

• 바코드 스캔으로 출하 품목·수량·목적지 확인 후 출하 확정

• ERP 연계: 출하 확정 즉시 재고 출고·매출 전표 자동 생성

4. 개선 업무 프로세스 흐름도

4.1 전체 공정 흐름 (MES 기반 통합 프로세스)

아래는 수주 접수부터 냉장 출하까지 MES 시스템이 지원하는 전체 공정 흐름입니다.

| 순번 | 공정명 | MES 처리 내용 | 연계 화면/기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 수주 접수 | MES 수주 등록 (ERP 연계) | 수주관리 화면 |
| 2 | 생산계획 수립 | 룰 기반 자동 생산계획 생성 | 생산계획 화면 |
| 3 | 작업지시 | 공정별 작업지시서 자동 전파 | 작업지시 화면 |
| 4 | 원부자재 입고 | LOT/유통기한/수량 디지털 등록 | 입고관리 화면 |
| 5 | 전처리(절단) | 절단 실적 반자동 수집 | 공정실적 화면 |
| 6 | 세척/소독 | 세척 공정 실적 수집 + CCP 모니터링 | 공정실적 화면 |
| 7 | 절임 | 절임 시간·염도 기록 + CCP 관리 | 공정실적 화면 |
| 8 | 양념·버무림 | BOM 연계 자동 소모 계산 | 공정실적 화면 |
| 9 | 금속검출 | CCP 자동 수집 + 이탈 즉시 알람 | 품질관리 화면 |
| 10 | 중량검사 | 중량 측정 자동 수집 + 합격판정 | 품질관리 화면 |
| 11 | 포장·테이핑 | 설비 연계 실적 자동 등록 | 공정실적 화면 |
| 12 | 냉장출하 | 바코드 스캔 출하확정 + ERP 연계 | 출하관리 화면 |

4.2 주요 공정별 개선 전/후 비교

| 구분 | AS-IS 흐름 | TO-BE 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 수주~계획 | 팩스/카카오톡 → 수기 엑셀 → 계획 수동 수립 → 구두 지시 | MES 수주 등록 → 자동 계획 생성 → 작업지시 자동 전파 |
| 재고관리 | 하루 단위 수기 기록 → 마감 후 집계 → 오차 사후 수정 | 입고 즉시 스캔 등록 → 공정 투입 시 자동 차감 → 실시간 재고 확인 |
| 품질(CCP) | 수동 측정 → 엑셀 기록 → 이상 발생 시 수동 보고 | 자동 센서 수집 → 기준 이탈 즉시 알람 → 조치 이력 자동 기록 |
| 출하 | 수기 출하 대장 → 육안 확인 → 전화로 현황 공유 | 바코드 스캔 출하 → 실시간 현황 화면 공유 → ERP 자동 연계 |

5. 스마트화 추진 목표

5.1 성과지표 개선 목표

| 성과지표 | 현재 수준(AS-IS) | 목표 수준(TO-BE) | 개선율 | 개선 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 시간당 생산량 | 600 kg/h | 700 kg/h | +16.7% | 공정 자동화·병목 제거 |
| 불량률 | 1.7% | 1.3% | -0.4%p | CCP 자동 관리·실시간 모니터링 |
| 생산계획 수립 시간 | 120분/일 | 30분/일 | -75% | 자동 계획 생성 엔진 도입 |
| 재고 정확도 | ~80% | 95% 이상 | +15%p | 디지털 등록·자동 차감 |
| 납기 준수율 | ~88% | 95% 이상 | +7%p | 수주-계획-출하 통합 관리 |
| 품질 이력 조회 시간 | 30분 이상 | 5분 이내 | -83% | MES 통합 이력 데이터베이스 |
| 출하 리드타임 | D+1 기준 | D-Day 대응 | 당일 출고 | 실시간 출하 관리·자동화 |

5.2 공정별 자동화 수준 목표

| 공정 | 현재 수준 | 목표 수준 | MES 적용 내용 | 스마트화 목표 | 연계 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입고/보관 | Level 1 (수동) | Level 2 (반자동) | 스마트패드 디지털 입력, 바코드 스캔 | 일부자동화 | 포장/출고 연계 |
| 절단/전처리 | Level 1 (수동) | Level 2~3 (반자동+) | 공정 실적 화면 등록, 절단기 카운터 연계 | 전체자동화 | 세척/절임 연계 |
| 세척/절임 | Level 1 (수동) | Level 2 (반자동) | 공정 시작/종료 실적 등록, 염도 기록 | 일부자동화 | CCP 실시간 관리 |
| 혼합(양념) | Level 1 (수동) | Level 2 (반자동) | BOM 연계 소모량 자동 계산, 배합 기록 | 일부자동화 | 금속검출 연계 |
| 금속검출 | Level 1~2 (부분) | Level 3 (자동) | 합격/불합격 신호 MES 자동 수신, 즉시 알람 | 일부자동화 | 실시간 제어(O) |
| 포장/출고 | Level 1 (수동) | Level 2~3 (반자동+) | 포장기 카운터 연계, 바코드 출하 확정 | 전체자동화 | 실시간 제어(O) |

6. 업무 개선에 따른 역할 변화

6.1 현장 작업자 역할 변화

| 역할 | AS-IS 업무 | TO-BE 업무 (변화 후) |
| --- | --- | --- |
| 입고 담당자 | • 수기 입고 대장 기록 • 엑셀 재고 집계 | • 스마트패드로 LOT·수량 스캔 등록 • 이상 수량 즉시 시스템 신고 |
| 공정 작업자 | • 수기 작업일지 작성 • 사후 실적 보고 | • 공정 시작/종료 터치 입력 • 실시간 지시 화면 확인 |
| 품질 검사자 | • 수기 CCP 기록지 작성 • 이상 발생 시 구두 보고 | • CCP 자동 수집 화면 확인 • 이상 알람 발생 시 조치 이력 입력 |
| 포장·출하 담당자 | • 수기 출하 대장 작성 • 전화로 현황 공유 | • 바코드 스캔 출하 확정 • MES 출하 현황 화면 확인 |

6.2 관리자 역할 변화

| 역할 | AS-IS 업무 | TO-BE 업무 (변화 후) |
| --- | --- | --- |
| 생산 관리자 | • 수동 생산계획 수립 (엑셀) • 전화·구두 생산 지시 • 사후 실적 집계 | • MES 자동 계획 검토·확정 • 실시간 생산 현황 모니터링 • 이상 발생 시 즉시 알람 수신 및 의사결정 |
| 품질 관리자 | • CCP 기록지 수기 확인 • 감사 대비 자료 수작업 취합 • 품질 이슈 사후 분석 | • CCP 대시보드 실시간 모니터링 • 자동 생성 HACCP 보고서 활용 • 품질 트렌드 분석 및 사전 예방 |
| 자재/구매 담당자 | • 수기 재고 확인 후 발주 • 재고 부족 사후 인지 • LOT 추적 수작업 | • MES 재고 현황 실시간 확인 • 안전재고 알람 기반 선제 발주 • LOT 이력 조회 즉시 가능 |
| 경영진/임원 | • 월별 보고서 기반 의사결정 • 생산 현황 파악에 시간 소요 | • 실시간 KPI 대시보드 열람 • 데이터 기반 신속 경영 의사결정 |

▶ 종합 결론

MES 시스템 도입으로 현장 작업자는 데이터 입력 부담이 줄고 실시간 지시·확인 중심 업무로 전환되며, 관리자는 데이터 기반 의사결정과 예방적 관리 역량이 크게 강화됩니다.

임진강김치는 본 개선업무설계서를 기반으로 7개 핵심 업무 영역의 디지털 전환을 단계적으로 추진하여, 스마트 제조 Level 2(중간1) 수준 달성 및 경쟁력 있는 식품 제조 기업으로 도약할 것을 목표로 합니다.