아키텍처설계서 임진강김치 MES 시스템 구축 ──────────────────────────────────────── 문서번호: IK-MES-ARCH-001 작성일: 2026-05-12 버전: V1.0 작성기관: 임진강김치 MES 구축 프로젝트팀 보안등급: 대외비

목  차

1.  개요 ........................................................ 3

1.1  문서 목적 .................................................. 3

1.2  아키텍처 설계 원칙 ............................................. 3

1.3  시스템 범위 ................................................. 3

2.  전체 시스템 아키텍처 ............................................... 4

2.1  5계층 아키텍처 개요 ............................................ 4

2.2  계층별 역할과 책임 ............................................. 5

3.  HW 아키텍처 ................................................... 6

3.1  현장 설비 및 센서 구성 .......................................... 6

3.2  네트워크 구성 ................................................ 7

3.3  서버 구성 .................................................. 7

4.  SW 아키텍처 ................................................... 8

4.1  Frontend 아키텍처 .......................................... 8

4.2  Backend 아키텍처 ........................................... 9

4.3  데이터 아키텍처 ............................................... 10

4.4  AI Agent 아키텍처 .......................................... 11

5.  보안 아키텍처 ................................................... 12

6.  배포 아키텍처 ................................................... 13

7.  시스템 연계 아키텍처 ............................................... 14

8.  성능 및 가용성 설계 ............................................... 15

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 임진강김치 MES(Manufacturing Execution System) 시스템 구축 프로젝트의 전체 시스템 아키텍처를 정의하고 기술합니다. 시스템의 물리적 구성, 소프트웨어 구조, 데이터 흐름, 보안 및 배포 전략을 포함하여 개발팀과 운영팀이 일관된 아키텍처 기준을 공유할 수 있도록 합니다.

본 설계서는 사업계획서의 기술 스택 및 요구사항을 기반으로 작성되었으며, 이후 상세설계 및 개발 단계의 기준 문서로 활용됩니다.

1.2 아키텍처 설계 원칙

계층 분리 원칙: Physical → Edge → Cloud → Data → Presentation의 명확한 5계층 구조 유지

MSA(Micro Service Architecture): 공정별/기능별 독립 서비스 분리로 확장성 확보

Edge-First: 현장 네트워크 장애 시에도 Edge 버퍼를 통한 데이터 무결성 보장

보안 내재화(Security by Design): SSL/TLS, OAuth2, RBAC를 설계 단계부터 적용

표준 프로토콜 준수: OPC-UA, RS-485, Modbus 등 산업 표준 통신 프로토콜 채택

클라우드 네이티브: Docker 컨테이너 기반 배포, CI/CD 자동화

데이터 이중화: RDBMS(운영) + InfluxDB(시계열) 이원화로 성능과 이력관리 동시 달성

AI 통합 설계: RAG 기반 AI Agent를 아키텍처 최상위 계층으로 독립 설계

1.3 시스템 범위

본 시스템의 범위는 김치 제조 전 공정(입고→절단→세척→절임→혼합→금속검출→포장→출고)의 MES 통합 관리를 대상으로 하며, 현장 설비 데이터 수집부터 클라우드 기반 분석 및 AI 기반 품질 관리까지 포함합니다.

| 구분 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 현장 설비 | PLC, 센서, 금속검출기, 포장기 등 16종 | HW 연계 |
| Edge 수집 | Mini PC 기반 데이터 수집 및 전처리 | 현장 설치 |
| MES Core | 전 공정 통합관리 (8개 공정) | Cloud 운영 |
| 데이터 관리 | RDBMS + InfluxDB + Data Mart | Cloud DB |
| 사용자 인터페이스 | Web, POP, 모바일, 현황판 | 4종 UI |
| AI Agent | RAG 기반 품질/공정 지원 Agent | AI 플랫폼 |
| ERP 연계 | 더존 ERP 데이터 연계 | 외부 시스템 |

2. 전체 시스템 아키텍처

2.1 5계층 아키텍처 개요

임진강김치 MES 시스템은 현장의 물리 설비에서 AI 분석까지 6개 계층으로 구성됩니다. 아래 다이어그램은 각 계층의 구성 요소와 데이터 흐름을 나타냅니다.

[그림 2-1] 임진강김치 MES 6계층 아키텍처 전체도 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [ LAYER 6 ] AI Agent Layer │ │ RAG Engine │ LLM │ HACCP지식베이스 │ 작업표준서 │ 레시피DB │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [ LAYER 5 ] Presentation Layer │ │ 관리자 Web(PC) │ POP 단말(터치PC) │ 모바일/패드 │ 대형현황판 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [ LAYER 4 ] Data Layer │ │ MySQL(운영DB) │ InfluxDB(시계열) │ Data Mart(공정/LOT/제품) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [ LAYER 3 ] Cloud Layer (MES Core) │ │ 입고 │ 절단 │ 세척 │ 절임 │ 혼합 │ 금속검출 │ 포장 │ 출고 │ │ Spring Boot / FastAPI · RESTful API · MSA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [ LAYER 2 ] Edge Layer │ │ Mini PC │ Edge Collector │ 프로토콜 변환 │ 로컬 버퍼 │ │ OPC-UA / RS-485 / Analog(4-20mA) / Ethernet 통합 수집 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ [ LAYER 1 ] Physical Layer (현장 설비) │ │ PLC Master/Slave │ 아이스박스포장기 │ 금속검출기 │ 자동포장기 │ │ 온습도센서×10 │ 온도조절기×4 │ 염도센서×2 │ 소독수 IF Module │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 데이터 흐름 방향: 현장설비 ──▶ Edge ──▶ Cloud MES ──▶ DB/AI 제어 흐름 방향: Cloud MES ──▶ Edge ──▶ PLC/설비

2.2 계층별 역할과 책임

| 계층 | 구성 요소 | 주요 역할 | 통신/기술 |
| --- | --- | --- | --- |
| Physical Layer (L1) | PLC, 센서, 포장기, 금속검출기 | 현장 설비 제어, 실시간 데이터 생성 | RS-485, OPC-UA, 4-20mA Analog |
| Edge Layer (L2) | Mini PC, Edge Collector | 프로토콜 변환, 데이터 전처리, 로컬 버퍼링 | OPC-UA Client, Serial, Ethernet |
| Cloud MES (L3) | Spring Boot/FastAPI MSA 서비스 | 공정 통합관리, 비즈니스 로직, API 제공 | REST API, Message Queue |
| Data Layer (L4) | MySQL, InfluxDB, Data Mart | 운영데이터 저장, 시계열 데이터, 분석용 Mart | JDBC, InfluxDB Line Protocol |
| Presentation (L5) | Web, POP, 모바일, 현황판 | 사용자 인터페이스, 실시간 모니터링 | React/Vue.js, WebSocket |
| AI Agent (L6) | RAG Engine, LLM, 지식베이스 | 품질 이상 감지, HACCP 기준 위반 알림, 공정 최적화 | Python, Vector DB, LLM API |

3. HW 아키텍처

3.1 현장 설비 및 센서 구성

현장에 설치되는 HW 장비의 목록과 각 장비의 용도 및 통신 방식은 아래 표와 같습니다.

| 품목 | 수량 | 설치 위치/용도 | 통신 방식 | 수집 데이터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이스박스 자동포장기 | 1대 | 포장 공정 자동화 | Ethernet / OPC-UA | 포장완료수량, 가동상태 |
| PLC Master | 1대 | 설비 제어 마스터 | Ethernet / OPC-UA | 제어 명령/상태 |
| PLC Slave | 1대 | 설비 제어 슬레이브 | Ethernet / OPC-UA | 설비 제어 상태 |
| 온습도 센서 | 10개 | 각 공정실 환경 감시 | RS-485 | 온도(℃), 습도(%) |
| 온도조절기 | 4대 | 절임/숙성 온도 제어 | RS-485 | 현재온도, 설정온도 |
| 염도센서 | 2개 | 절임 공정 염도 측정 | Analog 4-20mA | 염도(%) |
| 소독수 Interface Module | 1개 | 소독수 농도 관리 | Ethernet / OPC-UA | 소독수농도(ppm), 시간 |
| 금속검출기 PLC | 2대 | 이물질 검출 | RS-485 | 검출결과(OK/NG), 검사수량 |
| 대형 현황판 | 1대 | 공장 내 실시간 현황 표시 | Ethernet | 화면 출력 |
| 터치 PC (POP 단말) | 3대 | 현장 작업 입력/조회 | Ethernet / Wi-Fi | 작업 데이터 입출력 |
| Mini PC (Edge Collector) | 1대 | 현장 데이터 수집 서버 | Ethernet + USB | 모든 센서 데이터 집계 |
| 관리용 컴퓨터 | 1대 | 사무실 관리자 단말 | Ethernet | MES Web 접속 |
| 스마트패드 | 2대 | 이동 중 공정 확인 | Wi-Fi | MES 모바일 접속 |
| 무선 AP | 6개 | 공장 전역 Wi-Fi 구성 | 802.11ac | 무선 네트워크 제공 |

3.2 네트워크 구성

현장 네트워크는 유선 Ethernet 기간망과 무선 Wi-Fi 보조망으로 이중 구성됩니다. 무선 AP 6개를 공장 전역에 분산 배치하여 스마트패드 및 POP 단말의 안정적인 접속을 보장합니다.

[그림 3-1] 현장 네트워크 구성도 [ 클라우드 (AWS/Azure) ] │ 인터넷/전용선 ┌───────┴───────────────────────┐ │ 방화벽 / UTM │ └───────┬───────────────────────┘ │ ┌───────┴─────────────────────────────────────────┐ │ 코어 스위치 (L3) │ └───┬──────────┬────────────┬─────────────────────┘ │ │ │ [서버존] [관리자존] [현장 네트워크 존] Mini PC 관리PC ├─ 터치PC×3 (Ethernet) ├─ 현황판 (Ethernet) ├─ PLC Master/Slave (Ethernet) ├─ 포장기 (Ethernet) ├─ 소독수 Module (Ethernet) └─ 무선 AP×6 ──▶ 스마트패드×2 RS-485 버스: 금속검출기PLC × 2 + 온습도센서 × 10 + 온도조절기 × 4 Analog 루프: 염도센서 × 2 (4-20mA → Mini PC AI/O 모듈 변환)

3.3 서버 구성

| 서버 유형 | 사양(권장) | 역할 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Application Server | vCPU 4Core, RAM 16GB | MES Core 서비스 운영 | AWS/Azure |
| Cloud DB Server | vCPU 4Core, RAM 32GB, SSD 1TB | MySQL + InfluxDB 운영 | AWS/Azure |
| Mini PC (Edge) | Intel i5, RAM 8GB, SSD 256GB | 현장 데이터 수집·전처리 | 현장 설치 |
| 관리용 컴퓨터 | Intel i5, RAM 8GB | 관리자 MES 접속 | 사무실 |

4. SW 아키텍처

4.1 Frontend 아키텍처

Frontend는 React 또는 Vue.js 기반으로 개발하며, 단일 코드베이스에서 PC 웹, POP 단말, 모바일/스마트패드, 대형 현황판 등 4종의 화면을 반응형으로 제공합니다.

[그림 4-1] Frontend 아키텍처 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Frontend (React / Vue.js) │ ├────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┤ │ 관리자 Web │ POP 단말 │ 모바일 │ 대형 현황판 │ │ (PC 1920px)│ (Touch 1024) │ (모바일) │ (현황판 4K) │ ├────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┤ │ 공통 컴포넌트 라이브러리 (Design System) │ │ 상태관리: Redux/Pinia │ 라우팅: React Router/Vue Router│ │ 실시간 통신: WebSocket / SSE │ │ API Client: Axios + JWT Token 자동 갱신 │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ REST API / WebSocket [ Backend API Gateway ]

| 화면 유형 | 해상도/디바이스 | 주요 기능 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 관리자 Web | PC / 1920×1080 | 전 공정 모니터링, LOT 관리, 보고서 | RBAC 권한 관리 |
| POP 단말 | 터치PC / 1024×768 | 작업 지시 확인, 실적 입력 | 터치 최적화 UI |
| 모바일/패드 | 스마트패드 / 768px~ | 이동 중 현황 조회, 알림 수신 | 반응형 레이아웃 |
| 대형 현황판 | 대형 모니터 / 4K | 공장 전체 KPI 실시간 표시 | 키오스크 모드, 자동 새로고침 |

4.2 Backend 아키텍처

Backend는 Spring Boot(Java) 또는 FastAPI(Python)를 기반으로 MSA 구조로 구현합니다. 각 공정 또는 기능 도메인을 독립 마이크로서비스로 분리하여 독립 배포 및 스케일 아웃을 지원합니다.

[그림 4-2] Backend MSA 구조 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ API Gateway (인증·라우팅·로드밸런싱) │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ┌────┴──┐ ┌─────┴──┐ ┌────┴────┐ ┌────┴───┐ ┌───┴──────┐ │ 입고 │ │공정관리│ │ 품질관리 │ │ 설비관리 │ │ 보고서 │ │Service│ │Service │ │ Service │ │ Service │ │ Service │ └───────┘ └────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Message Broker (RabbitMQ / Kafka) │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ ┌────┴──┐ ┌─────┴──┐ ┌────┴────┐ │ MySQL │ │InfluxDB│ │Data Mart │ └───────┘ └────────┘ └──────────┘

| 서비스명 | 기술스택 | 주요 기능 | DB |
| --- | --- | --- | --- |
| API Gateway | Spring Cloud Gateway | 인증, 라우팅, Rate Limiting, 로깅 | - |
| 입고관리 Service | Spring Boot / FastAPI | 원재료 입고, 검수, LOT 생성 | MySQL |
| 공정관리 Service | Spring Boot / FastAPI | 8개 공정 실적 관리, 작업지시 | MySQL |
| 품질관리 Service | Spring Boot / FastAPI | 금속검출, HACCP 기준 검증 | MySQL + InfluxDB |
| 설비관리 Service | Spring Boot / FastAPI | 설비 가동률, 이상 감지, Edge 수신 | InfluxDB |
| 보고서 Service | Spring Boot / FastAPI | 생산 실적, 품질 보고서, ERP 연계 | Data Mart |
| AI Agent Service | Python (FastAPI) | RAG 엔진, LLM 연계, 품질 예측 | Vector DB |
| 알림 Service | Spring Boot | 이메일, SMS, Push 알림 발송 | MySQL |

4.3 데이터 아키텍처

데이터 계층은 운영 데이터용 RDBMS(MySQL), 센서 시계열 데이터용 InfluxDB, 분석용 Data Mart의 3원 구조로 설계합니다. 각 저장소는 데이터 특성에 최적화된 스키마와 보존 정책을 적용합니다.

[그림 4-3] 데이터 아키텍처 [Edge Collector] │ ├──────────────────────────────────────────────┐ │ │ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ │ MySQL │ (운영 트랜잭션 데이터) │ InfluxDB │ │ │ │ │ │ ▪ LOT 마스터│ │ ▪ 센서 원시값 │ │ ▪ 작업 지시 │ │ ▪ 설비 상태 │ │ ▪ 품질 검사 │ │ ▪ 환경 이력 │ │ ▪ 입출고 │ │ (1초~1분 단위) │ │ ▪ 사용자 │ │ 보존정책: 2년 │ └────────────┘ └────────────────┘ │ │ └──────────────────┬───────────────────────────┘ ▼ ┌───────────────┐ │ Data Mart │ │ │ │ ▪ 공정별 Mart │ │ ▪ LOT별 Mart │ │ ▪ 제품별 Mart │ │ ▪ 일/월 집계 │ └───────────────┘ │ [보고서 / AI 분석 / ERP 연계]

| DB | 기술 | 저장 데이터 | 보존 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운영 DB | MySQL 8.0 | LOT, 작업지시, 품질, 입출고, 사용자 | 영구 (Archive 정책) |
| 시계열 DB | InfluxDB 2.x | 센서값, 설비상태, 환경데이터 | 2년 (Downsampling 적용) |
| Data Mart | MySQL (별도 스키마) | 공정/LOT/제품별 집계 데이터 | 5년 |
| Vector DB | ChromaDB / Weaviate | HACCP 기준, 작업표준서 임베딩 | 영구 (갱신 관리) |

4.4 AI Agent 아키텍처

AI Agent는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반으로 구현하며, HACCP 기준서, 작업표준서, 레시피, 공정이력 데이터를 학습하여 품질 이상 감지, 공정 최적화 제안, HACCP 위반 사전 알림 기능을 제공합니다.

[그림 4-4] AI Agent RAG 아키텍처 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ AI Agent Layer │ │ │ │ 사용자 질의 / 시스템 트리거 │ │ │ │ │ ┌───────▼────────┐ ┌─────────────────────┐ │ │ │ Query Analyzer │ │ Knowledge Base │ │ │ │ (의도 파악) │ │ ▪ HACCP 기준서 │ │ │ └───────┬────────┘ │ ▪ 작업표준서 │ │ │ │ Retrieval │ ▪ 레시피 DB │ │ │ ┌───────▼────────┐ │ ▪ 공정이력 (벡터화) │ │ │ │ Vector Search │◀───│ │ │ │ │ (유사 문서 검색)│ └─────────────────────┘ │ │ └───────┬────────┘ │ │ │ Context + Query │ │ ┌───────▼────────┐ │ │ │ LLM (Claude / │ │ │ │ GPT-4 / 로컬) │ │ │ └───────┬────────┘ │ │ │ Response │ │ ┌───────▼────────┐ │ │ │ Action Engine │ ──▶ 알림/보고서/제어 명령 │ │ └────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

| 기능 | 설명 | 학습 데이터 |
| --- | --- | --- |
| 품질 이상 감지 | 센서 데이터 패턴 분석 → 이상 사전 탐지 | 공정이력, 불량이력 |
| HACCP 위반 알림 | HACCP 기준과 실측값 비교 → 위반 시 즉시 알림 | HACCP 기준서, 측정값 |
| 공정 최적화 제안 | 과거 우수 공정 데이터 기반 최적 조건 추천 | 레시피 DB, 공정이력 |
| 작업 가이드 | 작업자 질의에 대한 표준 작업 절차 안내 | 작업표준서 |
| 이상 원인 분석 | 불량 발생 시 연관 공정/원재료 추적 분석 | LOT 이력, 공정이력 |

5. 보안 아키텍처

5.1 전송 보안: SSL/TLS

모든 클라이언트-서버 간 통신은 SSL/TLS 1.3을 적용하여 전송 중 데이터 암호화를 보장합니다. Edge-Cloud 간 통신에도 mTLS(상호인증)를 적용하여 인가된 Edge 단말만 연결을 허용합니다.

공용 도메인: Let's Encrypt 또는 상용 인증서 적용 (1년 갱신)

Edge-Cloud 구간: mTLS 클라이언트 인증서 발급 (Edge 장치별 고유 인증서)

내부 서비스 간(MSA): 서비스 메시(Istio) 또는 API Gateway를 통한 TLS 종단처리

DB 연결: SSL 연결 필수화, 평문 연결 차단

5.2 인증/인가: OAuth2

사용자 인증은 OAuth2 + JWT(JSON Web Token) 방식으로 구현합니다. 액세스 토큰 유효기간은 1시간, 리프레시 토큰은 7일로 설정하며, 토큰 재발급 시 이전 토큰은 즉시 무효화합니다.

| 구분 | 방식 | 유효기간 | 적용 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자 인증 | OAuth2 + JWT (Access Token) | 1시간 | 모든 API 엔드포인트 |
| 토큰 갱신 | Refresh Token | 7일 | Token 갱신 엔드포인트 |
| Edge 인증 | API Key + mTLS 인증서 | 1년 (갱신) | Edge → Cloud 수집 API |
| AI Agent | Service Account + JWT | 24시간 | AI 서비스 내부 호출 |

5.3 역할 기반 접근제어 (RBAC)

시스템 접근 권한은 역할(Role) 기반으로 관리하며, 최소 권한 원칙을 적용합니다.

| 역할 | 접근 가능 메뉴 | 읽기 | 쓰기 | 삭제 | 시스템 관리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시스템 관리자 | 전체 | O | O | O | O |
| 공장장 | 전 공정 + 보고서 | O | O | X | X |
| 공정 담당자 | 담당 공정 + 공통 | O | O | X | X |
| 품질 담당자 | 품질관리 + 검사이력 | O | O | X | X |
| 현장 작업자 | POP 화면 (담당 공정) | O | 제한 | X | X |
| 조회자 | 보고서 + 현황판 | O | X | X | X |

6. 배포 아키텍처

6.1 Docker 컨테이너 구성

모든 서비스는 Docker 컨테이너로 패키징하여 환경 일관성을 보장합니다. Docker Compose(개발/스테이징) 및 Kubernetes 또는 ECS(운영)로 오케스트레이션합니다.

[그림 6-1] Docker 컨테이너 배포 구성 [ 운영 환경 - Cloud ] ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Kubernetes Cluster / AWS ECS │ │ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │ api-gw │ │process- │ │quality- │ ... │ │ │ :8080 │ │svc :8081 │ │svc :8082 │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ │ │frontend │ │ai-agent │ │influxdb │ │ │ │ :3000 │ │svc :8090 │ │ :8086 │ │ │ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │ │ │ │ Shared: MySQL :3306 │ Redis Cache :6379 │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ [ Edge 환경 - Mini PC ] ┌──────────────────────────┐ │ Docker Compose │ │ ▪ edge-collector :9000 │ │ ▪ local-buffer (SQLite) │ │ ▪ protocol-adapter │ └──────────────────────────┘

6.2 클라우드 배포 전략 (AWS/Azure)

| 구성 요소 | AWS 서비스 | Azure 서비스 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 컴퓨팅 | ECS Fargate / EKS | AKS / ACI | 컨테이너 오케스트레이션 |
| 로드밸런서 | ALB (Application LB) | Azure Load Balancer | 트래픽 분산 |
| 관계형 DB | RDS MySQL | Azure Database for MySQL | 운영 DB |
| 시계열 DB | EC2 + InfluxDB | VM + InfluxDB | 센서 데이터 |
| 파일 스토리지 | S3 | Azure Blob Storage | 첨부파일, 백업 |
| CDN | CloudFront | Azure CDN | 정적 리소스 배포 |
| 보안 | WAF + Shield | Azure DDoS + WAF | 웹 방화벽 |
| 모니터링 | CloudWatch | Azure Monitor | 로그, 메트릭 |

6.3 CI/CD 파이프라인

소스코드 변경 → 자동 빌드·테스트 → 스테이징 배포 → 승인 → 운영 배포의 CI/CD 파이프라인을 구성합니다.

[그림 6-2] CI/CD 파이프라인 개발자 Push │ ▼ [GitHub / GitLab] ──▶ CI Pipeline (GitHub Actions / GitLab CI) │ ┌──────┴──────┐ │ Build │ ▪ Docker 이미지 빌드 │ Unit Test │ ▪ 단위 테스트 실행 │ SonarQube │ ▪ 코드 품질 검사 └──────┬──────┘ │ (성공 시) ┌──────▼──────┐ │ Staging │ ▪ 스테이징 환경 자동 배포 │ 배포 + 테스트│ ▪ 통합 테스트 실행 └──────┬──────┘ │ (수동 승인) ┌──────▼──────┐ │ Production │ ▪ Blue-Green 배포 │ 배포 │ ▪ 롤백 전략 포함 └─────────────┘

7. 시스템 연계 아키텍처

7.1 ERP 연계 (더존 ERP)

더존 ERP와의 연계는 REST API 또는 DB 직접 연계(뷰/프로시저) 방식을 검토하며, 양방향 데이터 동기화를 지원합니다. 연계 주기는 실시간(이벤트 기반) 또는 배치(1시간 단위)를 데이터 유형에 따라 적용합니다.

| 연계 데이터 | 방향 | 연계 방식 | 주기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 원재료 입고 정보 | ERP → MES | REST API / DB View | 실시간 |
| 생산 실적 | MES → ERP | REST API | 배치 (1시간) |
| 품질 검사 결과 | MES → ERP | REST API | 실시간 |
| LOT 추적 이력 | MES → ERP | REST API | 배치 (일 1회) |
| 재고 현황 | MES ↔ ERP | DB 동기화 | 배치 (30분) |
| 출고 정보 | MES → ERP | REST API | 실시간 |

7.2 현장 설비 연계 (PLC, 센서)

Edge Collector(Mini PC)가 현장 설비와 다양한 프로토콜로 통신하여 데이터를 수집하고, 표준화된 형태로 Cloud MES에 전송합니다.

| 설비/센서 | 프로토콜 | 수집 주기 | 수집 데이터 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 염도센서 × 2 | Analog 4-20mA | 1초 | 염도(%) | AI/O 모듈 변환 |
| 소독수 PLC × 1 | Ethernet / OPC-UA | 1초 | 소독수농도(ppm), 시간 | OPC-UA Client |
| 금속검출기 PLC × 2 | RS-485 | 이벤트 | 검출결과(OK/NG), 수량 | Modbus RTU 폴링 |
| 자동포장기 × 1 | Ethernet / OPC-UA | 1초 | 포장수량, 가동상태 | OPC-UA Client |
| 온습도센서 × 10 | RS-485 | 30초 | 온도(℃), 습도(%) | Modbus RTU 폴링 |
| 온도조절기 × 4 | RS-485 | 30초 | 현재온도, 설정온도 | Modbus RTU 폴링 |

7.3 Edge-Cloud 데이터 흐름

[그림 7-1] Edge-Cloud 데이터 흐름도 [ 현장 설비 ] [ Edge Layer ] [ Cloud MES ] PLC/센서/포장기 ──▶ Protocol Adapter ──▶ API Gateway (RS-485/OPC-UA/ (OPC-UA Client, (HTTPS/TLS) 4-20mA) Modbus RTU, │ Analog 변환) ┌──────┴──────┐ │ │ │ ┌───────▼────────┐ 설비관리Svc 공정관리Svc │ Local Buffer │ │ │ │ (SQLite/Queue)│ ▼ ▼ └───────┬────────┘ InfluxDB MySQL │ [네트워크 정상] ─┤─ [네트워크 장애] │ │ Cloud 전송 로컬 버퍼 적재 (복구 후 일괄 전송) 버퍼 용량: 최대 72시간 데이터 로컬 보관 (약 500MB 예상)

8. 성능 및 가용성 설계

8.1 성능 목표

시스템의 성능 목표를 아래와 같이 정의하며, 부하 테스트를 통해 목표 달성 여부를 검증합니다.

| 성능 지표 | 목표값 | 측정 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| API 응답 시간 (평균) | < 500ms | APM 모니터링 (p95) | 일반 조회 기준 |
| API 응답 시간 (최대) | < 2,000ms | APM 모니터링 (p99) | 피크 부하 기준 |
| 센서 데이터 수집 지연 | < 3초 | Edge ↔ Cloud 타임스탬프 | 실시간 공정 기준 |
| 동시 사용자 | 50명 이상 | 부하 테스트 (JMeter) | 내부 사용자 전원 |
| 데이터 처리 TPS | 1,000 TPS | InfluxDB 입력 속도 | 센서 데이터 피크 |
| 시스템 가용성 | 99.5% 이상 | 월별 다운타임 계산 | 연 44시간 이내 |
| 데이터 백업 RTO | < 4시간 | 복구 훈련 결과 | 장애 복구 목표 |
| 데이터 백업 RPO | < 1시간 | 백업 주기 설정 | 데이터 손실 허용 |

8.2 장애 대응 (Edge 버퍼, 이중화)

단일 장애점(SPOF)을 최소화하고, 계층별 장애 대응 전략을 수립합니다.

| 장애 유형 | 영향 범위 | 대응 전략 | 복구 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud 서버 장애 | MES 전체 기능 중단 | Auto Scaling + 다중 AZ 배포, Blue-Green 전환 | RTO < 30분 |
| Cloud-Edge 네트워크 단절 | 실시간 수집 중단 | Edge 로컬 버퍼 72시간 보관, 복구 후 자동 일괄 전송 | 데이터 손실 없음 |
| Mini PC(Edge) 장애 | 현장 수집 중단 | 설비별 직접 데이터 저장 (일부), Edge 교체 시 설정 자동 복구 | RTO < 2시간 |
| DB 장애 (MySQL) | 운영 데이터 접근 불가 | Read Replica + 자동 Failover, 정기 스냅샷 백업 | RTO < 1시간 |
| DB 장애 (InfluxDB) | 시계열 데이터 저장 불가 | Edge 버퍼 축적 후 복구 시 전송 | RPO < 1시간 |
| 개별 센서 장애 | 해당 센서 값 누락 | 알림 발생 + 마지막 정상값 표시, 수동 입력 대체 | 작업 지속 가능 |
| 사이버 공격 (DDoS) | 서비스 접근 불가 | WAF + Shield (클라우드), Rate Limiting | 자동 완화 |

[이중화 구성 요약]

Cloud 서버: 다중 가용영역(Multi-AZ) 배포, Auto Scaling Group 적용

DB (MySQL): Primary + Read Replica 구성, 자동 Failover 5분 이내

로드밸런서: 클라우드 관리형 LB (단일장애점 제거)

Edge Collector: 로컬 버퍼 72시간 + 복구 후 자동 재전송

네트워크: 유선 기간망 + 무선 AP 이중 경로 (AP 6개 분산)

백업: 일 1회 전체 백업 + 1시간 단위 증분 백업 (S3/Blob Storage)

── 임진강김치 MES 아키텍처설계서 V1.0  ·  IK-MES-ARCH-001  ·  2026-05-12  ·  대외비 ──