프로그램설계서 2

임진강김치 MES 시스템 구축

| 작성일 | 2026-05-12 |
| --- | --- |
| 버전 | V1.0 |
| 작성자 | 설계자2 |
| 대상 모듈 | SZN / PKG / AGE / QC / SYS / KPI / EQP / POP / AI |

# 1. 양념버무림공정관리 (SZN) 프로그램 설계

양념버무림공정관리(SZN, Seasoning Process Management) 모듈은 절임 배추에 양념을 배합하고 버무리는 공정을 관리한다. 양념 계량, 충진기 실적, CCP 모니터링을 포함한다.

## 1.1 양념계량관리

| 프로그램 ID | SZN-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 양념계량관리 |
| 기능 설명 | 레시피에 따른 각 양념 재료(고추가루, 마늘, 생강 등)의 계량 작업을 등록하고 계획 대비 실측값을 관리한다. |

■ 처리 흐름

작업지시서 선택 → 레시피 기반 양념 소요량 자동 계산

GET /api/v1/szn/seasoning-plans?workOrderId={id} - 계획 소요량 조회

계량 시작: 재료별 실측 중량 입력

POST /api/v1/szn/seasoning-records → 계량 실적 저장

계획 대비 편차 ±3% 초과 시 경고 표시 및 확인 요청

전체 양념 계량 완료 → 버무림 공정 시작 가능 상태로 전환

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/szn/seasoning-plans | workOrderId(필수) | planItems[{materialId, materialName, plannedQty, unit}] | 양념 계획 소요량 조회 |
| POST | /api/v1/szn/seasoning-records | workOrderId*, seasoningItems[{materialId, actualQty, scaleId, workerId}]* | recordId, deviationItems[{materialId, deviation, status}] | 양념 계량 실적 등록 |
| GET | /api/v1/szn/seasoning-records | workOrderId, recordDate | 계량 실적 목록 (계획 대비 편차 포함) | 양념 계량 이력 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 편차 계산: deviation = (actualQty - plannedQty) / plannedQty × 100 (%)
- 편차 기준: ±1% 이내 NORMAL, ±3% 이내 WARNING, ±3% 초과 ALERT
- ALERT 발생 시 QC 모듈에 자동 이슈 등록
- 계량 기기(저울) 연동: RS-232/USB 인터페이스로 자동 중량 입력 지원
- 레시피 기반 소요량 = 절임배추 실입고량 × 배합비율 (배치 단위 계산)

■ 예외 처리

- WeightDeviationAlertException: 편차 ±5% 초과 시 관리자 승인 필요 응답 반환
- ScaleCalibrationException: 저울 미교정(최종교정일 > 7일) 시 경고 반환
- SeasoningRecordDuplicateException: 동일 작업지시서 계량 중복 등록 시 409 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.2 속넣기충진기데이터수집

| 프로그램 ID | SZN-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 속넣기충진기데이터수집 |
| 기능 설명 | 충진기(속넣기 설비)에서 MQTT를 통해 실시간 생산 데이터(충진 횟수, 충진량, 가동시간)를 수집하고 작업지시서에 연결한다. |

■ 처리 흐름

MQTT 구독: mes/filling/{eqpCode}/+ 토픽으로 충진기 데이터 수신

FillingDataHandler → 데이터 유효성 검사 → DB 저장

GET /api/v1/szn/filling-results - 실적 조회

SSE로 실시간 충진 속도, 누계 수량 프론트 전송

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/szn/filling-results | workOrderId, eqpCode, resultDate | resultId, eqpCode, totalFillingCount, totalFillingWeight, operatingTime, avgFillingSpeed | 충진기 실적 조회 |
| GET | /api/v1/szn/filling-results/realtime | eqpCode | text/event-stream (충진 횟수, 속도 실시간) | 충진기 실시간 현황 (SSE) |
| POST | /api/v1/szn/filling-results/manual | workOrderId*, eqpCode*, fillingCount, fillingWeight, workerId | resultId | 충진 실적 수동 입력 (MQTT 장애 시) |

■ 주요 로직 설명

- MQTT 수신 데이터: {eqpCode, timestamp, fillingCount, fillingWeight, runStatus}
- 충진 속도 계산: fillingCount / operatingTime (회/분)
- 목표 속도 대비 80% 이하 시 설비 저성능 알림 발생
- 데이터 무결성: MQTT 메시지 중복 수신 방지 (messageId 기반 idempotency)

■ 예외 처리

- FillingDataParseException: MQTT 메시지 파싱 오류 시 DLQ(Dead Letter Queue) 이동
- EqpNotLinkedToWorkOrderException: 작업지시서 미연결 설비 데이터 수신 시 경고 로그

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1.3 버무림CCP관리

| 프로그램 ID | SZN-003 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 버무림CCP관리 |
| 기능 설명 | 버무림 공정의 CCP(혼합 온도, 혼합 시간)를 실시간 모니터링하고 이탈 시 즉시 알림을 발생시킨다. |

■ 처리 흐름

MQTT에서 혼합기 온도/시간 데이터 수신

CCP 기준값(BM-003)과 실시간 비교

POST /api/v1/szn/ccp-records → CCP 측정값 저장

CCP 이탈 시 QC 모듈 자동 이슈 등록 + 담당자 알림

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/szn/ccp-records | workOrderId, startDatetime, endDatetime | records[{recordId, ccpType, measuredValue, ccpStatus, measuredAt}] | CCP 측정 이력 조회 |
| POST | /api/v1/szn/ccp-records | workOrderId*, ccpId*, measuredValue*, measuredAt* (MQTT 자동 호출) | recordId, ccpStatus | CCP 측정값 저장 |
| GET | /api/v1/szn/ccp-records/realtime | workOrderId | 실시간 CCP 현황 SSE | 버무림 CCP 실시간 모니터링 |

■ 주요 로직 설명

- 혼합 온도 CCP: 0°C ~ 10°C 유지 (김치 발효 억제)
- 혼합 시간 CCP: 최소 5분 ~ 최대 20분
- 이탈 횟수 카운팅: Redis Counter 활용, 3회 연속 이탈 시 라인 알람

■ 예외 처리

- CcpMeasurementMissingException: CCP 측정 누락(30초 이상 데이터 없음) 시 알림
- InvalidCcpValueException: 측정값이 물리적으로 불가능한 경우 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. 포장출하관리 (PKG) 프로그램 설계

포장출하관리(PKG, Packaging & Shipping Management) 모듈은 완성된 김치의 포장, 중량 검사, 테이핑, 출하 냉장 보관까지 전 과정을 관리한다.

## 2.1 중량검사관리

| 프로그램 ID | PKG-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 중량검사관리 |
| 기능 설명 | 포장된 제품의 중량이 기준값(표시중량 ±허용오차)을 만족하는지 검사하고 불량품을 선별한다. |

■ 처리 흐름

포장 완료 → 중량 선별기에서 중량 자동 측정

MQTT로 중량 데이터 수신 → 중량 기준 비교

POST /api/v1/pkg/weight-inspections → 측정 기록 저장

기준 이탈(Under/Over Weight) 제품: 불량 처리 → QC 연동

중량 검사 통계: 시간대별 불량률 조회

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/pkg/weight-inspections | workOrderId, startDatetime, endDatetime, result (PASS/FAIL) | 중량 검사 목록 (측정값, 결과, 불량유형) | 중량 검사 이력 조회 |
| POST | /api/v1/pkg/weight-inspections | workOrderId*, eqpCode*, measuredWeight*, measuredAt* (MQTT 자동 호출) | inspectionId, result (PASS/UNDER/OVER), deviation | 중량 검사 기록 |
| GET | /api/v1/pkg/weight-inspections/statistics | workOrderId | totalCount, passCount, failCount, passRate, avgWeight, stdDev | 중량 검사 통계 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 허용 오차: ±표시중량의 3% (식품표시법 기준)
- UNDER WEIGHT: 측정중량 < (표시중량 × 0.97)
- OVER WEIGHT: 측정중량 > (표시중량 × 1.05) — 내용물 과다
- 불량률 ≥ 3% 시 라인 자동 알림 + 품질이상 이슈 등록
- 실시간 X-bar/R 관리도 데이터 제공 (통계적 공정관리 SPC)

■ 예외 처리

- WeightStandardNotFoundException: 해당 제품 중량 기준 미등록 시 404 반환
- WeightDataOutlierException: 측정값이 표시중량 ±30% 초과 시 센서 오류로 판단, 제외 처리

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.2 자동테이핑기실적관리

| 프로그램 ID | PKG-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 자동테이핑기실적관리 |
| 기능 설명 | 자동 테이핑기의 가동 실적(테이핑 횟수, 가동시간, 불량 횟수)을 수집하고 OEE(종합설비효율)를 계산한다. |

■ 처리 흐름

MQTT 구독: mes/taping/{eqpCode}/result 토픽

TapingResultHandler → 데이터 파싱 및 저장

GET /api/v1/pkg/taping-results - 실적 및 OEE 조회

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/pkg/taping-results | eqpCode, resultDate | resultId, eqpCode, tapingCount, defectCount, operatingTime, oee, availability, performance, quality | 테이핑기 실적 및 OEE 조회 |
| GET | /api/v1/pkg/taping-results/realtime | eqpCode | text/event-stream (실시간 테이핑 카운트, OEE) | 테이핑기 실시간 현황 |

■ 주요 로직 설명

- OEE = 가용성(Availability) × 성능(Performance) × 품질(Quality)
- 가용성: 실제가동시간 / 계획가동시간
- 성능: 실제생산수 / (이론사이클타임 × 실제가동시간)
- 품질: (생산수 - 불량수) / 생산수
- OEE < 65% 시 설비 점검 권고 알림

■ 예외 처리

- OeeCalculationException: 계획가동시간 = 0 일 때 OEE 계산 불가 → null 반환
- TapingDataGapException: 30분 이상 데이터 미수신 시 알림 발생

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2.3 출하냉장고관리

| 프로그램 ID | PKG-003 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 출하냉장고관리 |
| 기능 설명 | 완성 제품의 출하 전 냉장 보관 현황을 관리한다. 냉장고별 재고, 온도, 입출고 이력을 추적한다. |

■ 처리 흐름

포장 완료 제품 → 냉장고 입고: POST /api/v1/pkg/cold-storage/in

냉장고 온도 MQTT 실시간 모니터링

출하 시: POST /api/v1/pkg/cold-storage/out → 수주 연동 출고 처리

냉장고 재고 현황: GET /api/v1/pkg/cold-storage/stocks

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/pkg/cold-storage/stocks | coldStorageId(선택), productId(선택) | 냉장고별 재고 현황 (제품명, 수량, 입고일, 온도) | 출하 냉장고 재고 조회 |
| POST | /api/v1/pkg/cold-storage/in | coldStorageId*, productId*, qty*, workOrderId*, storedAt | storageId, coldStorageId, currentStock | 냉장고 입고 |
| POST | /api/v1/pkg/cold-storage/out | orderId*, storageItems[{storageId, qty}]* | shippingId, shippedItems, remainingStock | 냉장고 출고 (출하) |
| GET | /api/v1/pkg/cold-storage/temperature | coldStorageId | text/event-stream (냉장고 온도 실시간) | 냉장고 온도 실시간 모니터링 |

■ 주요 로직 설명

- 냉장 온도 CCP: 0°C ~ 5°C (김치 보관 기준)
- FIFO 출고 원칙: 입고일 순 자동 정렬로 선입선출 보장
- 온도 이탈(5°C 초과) 시 즉시 알림 + QC 이슈 등록
- 출하 시 수주(PM)와 재고(INV) 자동 연동 처리

■ 예외 처리

- ColdStorageCapacityException: 냉장고 최대 용량 초과 입고 시 400 반환
- StockShortageException: 출하 수량 > 재고 수량 시 400 반환
- TemperatureAlarmException: 냉장 온도 10°C 초과 시 CRITICAL 알림 발생

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. 숙성냉장관리 (AGE) 프로그램 설계

숙성냉장관리(AGE, Aging & Refrigeration Management) 모듈은 버무림 완료 후 숙성 과정의 재고 관리와 냉장고 온도·습도 모니터링을 담당한다.

## 3.1 숙성재고관리

| 프로그램 ID | AGE-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 숙성재고관리 |
| 기능 설명 | 숙성 중인 김치의 재고(냉장고별, 배치별)를 관리하고 숙성 완료 예정일을 추적한다. |

■ 처리 흐름

버무림 완료 → 숙성 냉장고 입고: POST /api/v1/age/stocks/in

숙성 기간 자동 계산: 입고일 + 표준숙성일수 = 완료 예정일

숙성 완료 D-1 알림 발송

숙성 완료 → 출하 냉장고(PKG-003) 이관

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/age/stocks | coldStorageId, status (AGING/COMPLETED/SHIPPED) | stockId, batchNo, productName, qty, storedDate, expectedCompletedDate, status | 숙성 재고 현황 조회 |
| POST | /api/v1/age/stocks/in | coldStorageId*, workOrderId*, qty*, productId*, batchNo*, storedDate | stockId, batchNo, expectedCompletedDate | 숙성 냉장고 입고 |
| PATCH | /api/v1/age/stocks/{id}/complete | - | stockId, status: COMPLETED | 숙성 완료 처리 |
| GET | /api/v1/age/stocks/upcoming | days (기본 3) | N일 이내 숙성 완료 예정 목록 | 숙성 완료 예정 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 배치번호(batchNo): BAT-{YYYYMMDD}-{일련번호3자리}
- 표준 숙성 기간: 제품유형별 기준 데이터(BM) 참조 (예: 포기김치 3일, 깍두기 1일)
- 숙성 완료 알림: @Scheduled(cron="0 9 * * *") 매일 오전 9시 체크
- LOT 추적: 입고 LOT → 숙성 배치 → 출하 LOT 전체 연결

■ 예외 처리

- BatchNoConflictException: 배치번호 중복 시 409 반환
- AgingStockNotFoundException: 미존재 재고 완료 처리 시 404 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3.2 냉장고온도습도모니터링

| 프로그램 ID | AGE-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 냉장고온도습도모니터링 |
| 기능 설명 | 숙성 냉장고의 온도·습도를 실시간으로 모니터링하고 이탈 시 즉각적인 알림을 제공한다. |

■ 처리 흐름

MQTT 구독: mes/coldroom/{roomCode}/environment

수신 데이터: 온도(temp), 습도(humidity), 타임스탬프

CCP 기준과 비교 → 상태 판정 → DB 저장

SSE로 대시보드 실시간 전송

이탈 지속(10분 이상) 시 CRITICAL 알림 + 담당자 문자 발송

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/age/environment/records | roomCode*, startDatetime, endDatetime, interval (1m/5m/1h) | 시계열 온습도 데이터 (집계 포함) | 온습도 측정 이력 조회 |
| GET | /api/v1/age/environment/realtime | - | text/event-stream (전체 냉장고 온습도) | 온습도 실시간 모니터링 (SSE) |
| GET | /api/v1/age/environment/alarms | roomCode, startDate, endDate | 온습도 이탈 알람 이력 | 온습도 알람 이력 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 온도 기준: -2°C ~ 5°C (숙성 최적 온도)
- 습도 기준: 70% ~ 90%
- 측정 주기: 60초 (MQTT)
- 이탈 알람 등급: WARNING(기준 ±10%), CRITICAL(기준 ±20%)
- 시계열 데이터는 파티셔닝된 MySQL 테이블에 저장 (월별 파티션)
- 7일치 데이터: Redis ZSet으로 빠른 그래프 조회 지원

■ 예외 처리

- SensorOfflineException: 60초 이상 데이터 미수신 시 오프라인 알림
- InvalidTemperatureReadingException: 물리적 불가능 값(< -50 또는 > 100°C) 시 센서 오류로 처리

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. 품질이상관리 (QC) 프로그램 설계

품질이상관리(QC, Quality Control) 모듈은 생산 전 공정에서 발생하는 품질 이상을 등록·추적하고 시정조치를 관리한다. 금속 검출기 실적 및 공정별 불량 분석을 포함한다.

## 4.1 공정별불량요소관리

| 프로그램 ID | QC-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 공정별불량요소관리 |
| 기능 설명 | 각 공정(세척, 절임, 버무림, 포장)에서 발생하는 불량 유형과 원인을 등록하고, 불량 발생 추이를 분석한다. |

■ 처리 흐름

불량 발생 감지 (자동: CCP 이탈, MQTT / 수동: 작업자 입력)

POST /api/v1/qc/defects → 불량 정보 등록

불량 원인 분석: 파레토 차트 데이터 제공

시정조치(CAPA) 등록: PATCH /api/v1/qc/defects/{id}/capa

시정조치 완료 후 재발 방지 여부 추적

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/qc/defects | processCode, defectType, startDate, endDate, status, page, size | defectId, processCode, defectType, qty, workOrderId, detectedAt, status | 불량 목록 조회 |
| POST | /api/v1/qc/defects | workOrderId*, processCode*, defectType*, qty*, defectCause, detectedBy, detectedAt* | defectId, issueNo | 불량 등록 |
| PATCH | /api/v1/qc/defects/{id}/capa | capaDescription*, capaAssignee*, dueDate* | defectId, capaId, status: CAPA_IN_PROGRESS | 시정조치(CAPA) 등록 |
| GET | /api/v1/qc/defects/statistics | startDate, endDate, processCode | 공정별/유형별 불량 통계 (파레토 데이터) | 불량 통계 분석 |

■ 주요 로직 설명

- 불량 유형: WEIGHT(중량불량), FOREIGN_MATTER(이물질), APPEARANCE(외관불량), EXPIRY(유통기한), CCP_DEVIATION(CCP이탈)
- 이슈번호 자동생성: QC-{YYYYMMDD}-{일련번호4자리}
- 동일 불량 유형이 1시간 내 3건 이상 발생 시 라인 전체 알림
- CAPA 마감일 초과 시 담당자 + 관리자에게 에스컬레이션 알림

■ 예외 처리

- DefectWorkOrderNotFoundException: 연결 작업지시서 미존재 시 404 반환
- CapaAlreadyAssignedException: 이미 CAPA 지정된 불량에 재지정 시 409 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4.2 금속검출기관리

| 프로그램 ID | QC-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 금속검출기관리 |
| 기능 설명 | 포장 라인의 금속 검출기 검사 실적을 수집하고, 금속 검출 시 즉각적인 격리 조치 프로세스를 관리한다. |

■ 처리 흐름

MQTT: mes/metaldetector/{eqpCode}/detection 구독

금속 미검출(PASS): 실적 카운트만 누적

금속 검출(DETECT): 라인 정지 신호 발행 + 즉시 격리 처리

POST /api/v1/qc/metal-detections → 검출 기록 저장

QC 불량(QC-001)과 자동 연동 → 이슈 생성

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/qc/metal-detections | eqpCode, startDatetime, endDatetime, result (PASS/DETECT) | 검출 이력 목록 (측정시각, 결과, 조치내용) | 금속 검출 이력 조회 |
| POST | /api/v1/qc/metal-detections | eqpCode*, result*, detectedAt*, workOrderId | detectionId, result, isolationRequired | 금속 검출 기록 |
| PATCH | /api/v1/qc/metal-detections/{id}/isolate | isolationNote, isolatedBy | detectionId, isolatedAt | 격리 조치 완료 처리 |

■ 주요 로직 설명

- 금속 검출 즉시: Redis Pub/Sub으로 전체 시스템 알림 발행
- 격리 조치 필수: DETECT 기록 생성 후 15분 내 isolate 처리 없으면 에스컬레이션
- 금속 검출기 교정 주기: 4시간마다 표준 금속편(Fe, Non-Fe, SUS) 감도 확인
- 교정 미수행 시 해당 라인 생산 차단 로직 적용

■ 예외 처리

- MetalDetectionIsolationTimeoutException: 15분 내 격리 미처리 시 자동 에스컬레이션
- CalibrationOverdueException: 교정 시간 초과 시 생산 중단 경고

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4.3 이슈이력관리

| 프로그램 ID | QC-003 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 이슈이력관리 |
| 기능 설명 | 전 공정에서 발생한 품질 이슈의 전체 이력(등록→조치→완료→재발확인)을 통합 조회하고 관리한다. |

■ 처리 흐름

GET /api/v1/qc/issues - 전체 이슈 통합 조회

이슈 상세: GET /api/v1/qc/issues/{id} → 발생원인, 조치내역, 완료일 포함

이슈 완료: PATCH /api/v1/qc/issues/{id}/close

월별 이슈 리포트 자동 생성 (AI Agent 연동)

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/qc/issues | issueType, processCode, status (OPEN/IN_PROGRESS/CLOSED), startDate, endDate | 이슈 목록 (이슈번호, 유형, 공정, 상태, 발생일, 담당자) | 이슈 통합 목록 조회 |
| GET | /api/v1/qc/issues/{id} | id (Path) | 이슈 상세 + CAPA 이력 + 관련 공정 데이터 | 이슈 상세 조회 |
| PATCH | /api/v1/qc/issues/{id}/close | resolution*, closedBy*, closedAt | issueId, status: CLOSED | 이슈 완료 처리 |
| GET | /api/v1/qc/issues/report | year, month | 월별 이슈 요약 리포트 (유형별 건수, 해결률, 재발률) | 이슈 월별 리포트 |

■ 주요 로직 설명

- 이슈 소스: DEFECT(불량), METAL_DETECTION(금속검출), CCP_DEVIATION(CCP이탈), MANUAL(수동등록)
- 이슈 상태 흐름: OPEN → IN_PROGRESS → CLOSED (재오픈 가능)
- 재발률 계산: 동일 유형 이슈가 30일 내 재발 시 RECURRENCE 태그 자동 부여
- 완료된 이슈 데이터 → AI Agent 분석 학습 데이터로 활용

■ 예외 처리

- IssueAlreadyClosedException: 완료된 이슈 재완료 시도 시 409 반환
- ResolutionRequiredException: 조치 내용 없이 완료 처리 시 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. 시스템관리 (SYS) 프로그램 설계

시스템관리(SYS) 모듈은 사용자 계정, 권한, 시스템 로그, 데이터 백업 등 시스템 운영에 필요한 관리 기능을 제공한다.

## 5.1 사용자계정등록/조회

| 프로그램 ID | SYS-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 사용자계정등록/조회 |
| 기능 설명 | MES 시스템 사용자 계정을 등록·수정·삭제·조회한다. 계정별 역할(Role) 및 접근 가능 메뉴를 관리한다. |

■ 처리 흐름

GET /api/v1/sys/users - 사용자 목록 조회 (관리자만 접근)

신규 계정 등록: POST /api/v1/sys/users → 임시 비밀번호 이메일 발송

계정 비활성화: PATCH /api/v1/sys/users/{id}/status

비밀번호 초기화: POST /api/v1/sys/users/{id}/reset-password

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/sys/users | username, roleId, status, page, size | userId, username, name, email, roles, lastLoginAt, status | 사용자 목록 조회 |
| POST | /api/v1/sys/users | username*, name*, email*, roleIds*, department | userId, username, tempPassword | 사용자 등록 |
| PUT | /api/v1/sys/users/{id} | name, email, roleIds, department | userId, updatedAt | 사용자 수정 |
| PATCH | /api/v1/sys/users/{id}/status | status (ACTIVE/INACTIVE) | userId, status | 계정 상태 변경 |
| POST | /api/v1/sys/users/{id}/reset-password | - | message: 임시비밀번호 이메일 발송 완료 | 비밀번호 초기화 |

■ 주요 로직 설명

- 비밀번호 정책: 최소 8자, 영문+숫자+특수문자 조합, 90일마다 변경 강제
- 비밀번호 암호화: BCryptPasswordEncoder (strength 12)
- 5회 연속 로그인 실패 시 계정 30분 잠금 (Redis Counter 활용)
- 임시 비밀번호: 8자 랜덤 생성, 최초 로그인 시 변경 강제
- JWT 토큰: Access Token(30분) + Refresh Token(7일) 구조

■ 예외 처리

- DuplicateUsernameException: 중복 사용자명 등록 시 409 반환
- AccountLockedException: 계정 잠금 시 423 반환 (잠금 해제 시간 포함)
- SelfDeactivationException: 자기 자신 계정 비활성화 시도 시 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5.2 권한역할등록/조회

| 프로그램 ID | SYS-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 권한역할등록/조회 |
| 기능 설명 | RBAC(Role-Based Access Control) 기반 역할을 정의하고 메뉴별 접근 권한을 관리한다. |

■ 처리 흐름

GET /api/v1/sys/roles - 역할 목록 조회

역할 등록: POST /api/v1/sys/roles → 메뉴 권한 매핑

권한 매트릭스 조회: GET /api/v1/sys/roles/{id}/permissions

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/sys/roles | - | roleId, roleName, roleCode, permissions[{menuId, menuName, read, write, delete}] | 역할 목록 및 권한 조회 |
| POST | /api/v1/sys/roles | roleName*, roleCode*, permissions[{menuId, read, write, delete}] | roleId, roleName | 역할 등록 |
| PUT | /api/v1/sys/roles/{id}/permissions | permissions[{menuId, read, write, delete}] | roleId, updatedPermissions | 역할 권한 수정 |

■ 주요 로직 설명

- 기본 역할: ADMIN(전체), MANAGER(관리자), OPERATOR(현장작업자), VIEWER(조회전용)
- Spring Security @PreAuthorize 어노테이션으로 API 레벨 권한 제어
- 권한 데이터 Redis 캐싱: "role::{userId}" 키, 로그인 시 갱신
- ADMIN 역할 삭제 불가 (시스템 예약 역할)

■ 예외 처리

- SystemRoleModifyException: 시스템 예약 역할 삭제 시 403 반환
- RoleInUseException: 사용자가 배정된 역할 삭제 시도 시 409 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5.3 시스템로그조회

| 프로그램 ID | SYS-003 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 시스템로그조회 |
| 기능 설명 | 사용자 활동 로그(로그인/로그아웃, API 호출, 데이터 변경)를 조회하고 보안 감사에 활용한다. |

■ 처리 흐름

AOP 어드바이스로 모든 API 호출 자동 로그 기록

GET /api/v1/sys/logs - 다중 조건 로그 조회

이상 행위 패턴 감지: 동일 IP에서 단시간 다량 요청 탐지

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/sys/logs | userId, logType (LOGIN/API/DATA_CHANGE), startDatetime, endDatetime, page, size | logId, userId, username, logType, action, targetResource, ipAddress, requestAt, responseTime | 시스템 로그 조회 |
| GET | /api/v1/sys/logs/export | 조회 조건 동일 | application/vnd.ms-excel | 로그 엑셀 내보내기 |

■ 주요 로직 설명

- 로그 저장: AOP @Around 어드바이스로 요청/응답 자동 기록
- 민감 데이터 마스킹: 비밀번호, 개인정보 필드 로그에서 자동 제거
- 로그 보관: 1년 (법적 의무 보관 기간)
- 로그 파티셔닝: MySQL 월별 파티션으로 성능 최적화

■ 예외 처리

- LogExportLimitException: 10만 건 초과 내보내기 시 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5.4 데이터백업이력조회

| 프로그램 ID | SYS-004 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 데이터백업이력조회 |
| 기능 설명 | 시스템 데이터의 자동 백업 실행 이력과 결과를 조회한다. |

■ 처리 흐름

자동 백업: Spring Batch Job, 매일 새벽 2시 실행

mysqldump 기반 전체 백업 → AWS S3 업로드

GET /api/v1/sys/backups - 백업 이력 조회

백업 실패 시 관리자 이메일/Slack 알림

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/sys/backups | startDate, endDate, status (SUCCESS/FAIL) | backupId, backupType, status, fileSize, s3Path, startedAt, completedAt, duration | 백업 이력 조회 |
| POST | /api/v1/sys/backups/manual | - | backupId, status: IN_PROGRESS | 수동 백업 실행 (관리자 전용) |

■ 주요 로직 설명

- 백업 주기: 전체 백업 1회/일 (02:00), 증분 백업 1회/6시간
- 백업 파일 보관: S3 Standard 30일, S3 Glacier 1년
- 백업 검증: 백업 완료 후 복원 가능 여부 MD5 체크섬 검증

■ 예외 처리

- BackupInProgressException: 백업 실행 중 수동 백업 중복 시도 시 409 반환
- S3UploadException: S3 업로드 실패 시 재시도 3회 후 FAIL 상태 기록

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 6. KPI모니터링 (KPI) 프로그램 설계

KPI모니터링(KPI) 모듈은 생산성, 품질, 설비 가동률 등 핵심 성과 지표를 실시간으로 집계하고 대시보드에 시각화한다.

## 6.1 생산성KPI조회

| 프로그램 ID | KPI-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 생산성KPI조회 |
| 기능 설명 | 일별/주별/월별 생산량, 계획 대비 달성률, 공정별 사이클 타임, 라인 가동률 등 생산성 KPI를 조회한다. |

■ 처리 흐름

작업지시서 완료 이벤트 수신 → KPI 집계 Spring Batch 실행

GET /api/v1/kpi/productivity - 생산성 KPI 조회

Redis에 캐싱된 실시간 KPI 데이터 우선 조회

대시보드: Chart.js 기반 시각화

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/kpi/productivity | period (DAILY/WEEKLY/MONTHLY), startDate, endDate, lineNo | planQty, actualQty, achievementRate, operatingTime, downtime, cycleTime, lineEfficiency | 생산성 KPI 조회 |
| GET | /api/v1/kpi/productivity/realtime | - | 당일 실시간 생산 현황 (SSE) | 생산성 실시간 현황 |
| GET | /api/v1/kpi/productivity/trend | startDate, endDate, period | 기간별 생산성 트렌드 데이터 (차트용) | 생산성 트렌드 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 계획달성률 = actualQty / planQty × 100
- 라인효율 = 실제가동시간 / 계획가동시간 × 100
- 집계 배치: @Scheduled(fixedDelay=300000) 5분마다 Redis KPI 갱신
- 일별 집계: Spring Batch Job, 매일 23:50 실행 → 일별 KPI 테이블 적재

■ 예외 처리

- KpiCalculationException: 분모가 0인 경우 해당 지표 null 반환
- KpiPeriodException: 조회 기간 2년 초과 시 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6.2 품질KPI조회

| 프로그램 ID | KPI-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 품질KPI조회 |
| 기능 설명 | 불량률, CCP 이탈 건수, 검사 합격률, 금속 검출 건수 등 품질 KPI를 조회한다. |

■ 처리 흐름

GET /api/v1/kpi/quality - 품질 KPI 데이터 조회

공정별 불량률 파레토 차트 데이터 제공

월간 품질 트렌드 분석

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/kpi/quality | period, startDate, endDate | defectRate, ccpDeviationCount, inspectionPassRate, metalDetectionCount, firstPassYield | 품질 KPI 조회 |
| GET | /api/v1/kpi/quality/pareto | startDate, endDate | 불량 유형별 건수 및 누적 비율 (파레토) | 불량 파레토 분석 |

■ 주요 로직 설명

- 불량률 = 불량수 / 생산수 × 100
- First Pass Yield = 첫 번째 검사 합격수 / 전체 검사수 × 100
- 품질 점수(Quality Score) = (100 - 불량률) × 합격률 / 100 (종합 품질 지수)
- 목표 불량률: 0.5% 이하 (임계값 설정은 KPI-003에서 관리)

■ 예외 처리

- KpiDataNotFoundException: 해당 기간 데이터 없을 시 빈 배열 반환 (404 아님)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6.3 KPI지표관리

| 프로그램 ID | KPI-003 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | KPI지표관리 |
| 기능 설명 | KPI 목표값, 임계값, 측정 주기 등 KPI 지표 정의를 관리한다. |

■ 처리 흐름

GET /api/v1/kpi/indicators - KPI 지표 목록 조회

지표별 목표값, 경보 임계값 설정: PUT /api/v1/kpi/indicators/{id}

지표 달성 여부 자동 판정 및 색상 표시 (RAG: Red/Amber/Green)

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/kpi/indicators | - | 지표 목록 (indicatorId, name, targetValue, warningThreshold, criticalThreshold, unit, period) | KPI 지표 목록 조회 |
| PUT | /api/v1/kpi/indicators/{id} | targetValue, warningThreshold, criticalThreshold | indicatorId, updatedAt | KPI 목표값 수정 |

■ 주요 로직 설명

- RAG 판정: GREEN(목표 달성), AMBER(Warning 임계값 이탈), RED(Critical 임계값 이탈)
- KPI 지표 변경 이력 자동 관리
- 지표 변경 시 Redis KPI 캐시 즉시 갱신 (Cache Evict)

■ 예외 처리

- InvalidThresholdException: warning > critical 설정 시 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 7. 설비관리 (EQP) 프로그램 설계

설비관리(EQP, Equipment Management) 모듈은 생산 현장 설비의 가동 현황, 점검, 고장 이력을 관리한다.

## 7.1 설비가동현황조회

| 프로그램 ID | EQP-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 설비가동현황조회 |
| 기능 설명 | 전체 설비의 실시간 가동 상태(운전/정지/점검/고장)와 가동 시간을 조회한다. |

■ 처리 흐름

MQTT에서 설비 상태 데이터 수신 → Redis 상태 갱신

GET /api/v1/eqp/status - 전체 설비 가동 현황 조회

SSE로 설비 상태 변경 시 대시보드 실시간 반영

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/eqp/status | lineNo(선택), processCode(선택) | eqpCode, eqpName, status (RUNNING/STOPPED/MAINTENANCE/FAULT), operatingHours, lastStatusChangedAt | 설비 가동 현황 조회 |
| GET | /api/v1/eqp/status/realtime | - | text/event-stream (설비 상태 변경 이벤트) | 설비 상태 실시간 모니터링 |
| GET | /api/v1/eqp/status/oee | eqpCode, date | 일별 OEE 지표 (가용성, 성능, 품질) | 설비별 OEE 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 설비 상태 Redis Hash: "eqp:status:{eqpCode}" → {status, updatedAt, operatingHours}
- 가동 시간 누적: RUNNING 상태 유지 시간을 분 단위로 적산
- FAULT 상태 발생 시 설비이상등록(EQP-003) 자동 트리거
- MQTT 토픽: mes/equipment/{eqpCode}/status

■ 예외 처리

- EquipmentNotFoundException: 미등록 설비코드 데이터 수신 시 경고 로그 기록

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 7.2 설비점검등록 및 이력조회

| 프로그램 ID | EQP-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 설비점검등록/이력조회 |
| 기능 설명 | 설비 정기 점검 계획을 수립하고, 점검 실시 결과를 등록하며 점검 이력을 관리한다. |

■ 처리 흐름

점검 계획 조회: GET /api/v1/eqp/inspections/schedule

점검 실시: 점검자, 점검 항목별 결과 입력 → POST /api/v1/eqp/inspections

점검 완료: PATCH /api/v1/eqp/inspections/{id}/complete

정기점검 누락 시 알림 발생

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/eqp/inspections | eqpCode, startDate, endDate, status | 점검 이력 목록 | 설비 점검 이력 조회 |
| POST | /api/v1/eqp/inspections | eqpCode*, inspectorId*, inspectionItems[{itemName, result, notes}]*, inspectedAt | inspectionId, status | 설비 점검 등록 |
| GET | /api/v1/eqp/inspections/schedule | eqpCode, month | 점검 계획 목록 (예정일, 점검유형, 담당자) | 점검 계획 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 점검 유형: DAILY(일상점검), WEEKLY(주간), MONTHLY(월간), ANNUAL(연간)
- 점검 주기 초과 시: 해당 설비 MAINTENANCE 상태 자동 전환
- 점검 항목 불합격 시 설비이상 자동 등록 (EQP-003 연동)

■ 예외 처리

- InspectionOverdueException: 점검 주기 초과(1일 이상) 시 담당자 알림
- DuplicateInspectionException: 동일 설비 당일 동일 유형 점검 중복 등록 시 409 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 7.3 설비이상등록 및 고장이력조회

| 프로그램 ID | EQP-003 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 설비이상등록/고장이력조회 |
| 기능 설명 | 설비 이상 및 고장 발생을 등록하고, 수리 완료까지의 이력을 관리한다. MTBF, MTTR 등 설비 신뢰성 지표를 제공한다. |

■ 처리 흐름

이상 발생 (자동: MQTT FAULT / 수동: 작업자 입력)

POST /api/v1/eqp/failures → 이상 등록 → 수리 담당자 알림

수리 진행: PATCH /api/v1/eqp/failures/{id}/repair

수리 완료: PATCH /api/v1/eqp/failures/{id}/resolve → 설비 RUNNING 복구

MTBF/MTTR 자동 계산 및 KPI 연동

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/eqp/failures | eqpCode, failureType, startDate, endDate | 고장 이력 목록 (failureId, eqpCode, failureType, failureAt, resolvedAt, downtime) | 고장 이력 조회 |
| POST | /api/v1/eqp/failures | eqpCode*, failureType*, symptom*, reportedBy*, failedAt | failureId, status: OPEN | 설비 이상 등록 |
| PATCH | /api/v1/eqp/failures/{id}/resolve | repairContent*, resolvedBy*, resolvedAt | failureId, downtime, status: RESOLVED | 고장 수리 완료 |
| GET | /api/v1/eqp/failures/reliability | eqpCode, period | mtbf(평균고장간격), mttr(평균수리시간), availability(%) | 설비 신뢰성 지표 조회 |

■ 주요 로직 설명

- MTBF(Mean Time Between Failures) = 총 가동시간 / 고장 횟수
- MTTR(Mean Time To Repair) = 총 수리시간 / 고장 횟수
- 가용성(Availability) = MTBF / (MTBF + MTTR) × 100
- 고장 유형: MECHANICAL(기계), ELECTRICAL(전기), SENSOR(센서), SOFTWARE(소프트웨어)
- 고장 등록 즉시 생산계획 조정 가능 여부 PM 모듈에 알림 발행

■ 예외 처리

- FailureAlreadyResolvedException: 이미 완료된 고장 재완료 시 409 반환
- EqpAlreadyFaultException: 이미 FAULT 상태 설비 중복 이상 등록 시 409 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 8. POP작업 (POP) 프로그램 설계

POP(Point of Production) 작업 모듈은 현장 작업자가 터치스크린 또는 태블릿에서 직접 생산 실적을 입력하고 조회하는 현장 중심 인터페이스를 제공한다.

## 8.1 POP 작업지시서목록/라인선택/생산진행관리

| 프로그램 ID | POP-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | POP작업 핵심 기능 |
| 기능 설명 | POP 화면에서 작업자가 라인을 선택하고 작업지시서를 조회하여 생산 시작/진행/완료 처리를 수행한다. |

■ 처리 흐름

작업자 로그인: QR코드 스캔 또는 사원번호+PIN 입력

라인 선택: GET /api/v1/pop/lines → 현재 가용 라인 목록 표시

작업지시서 목록: GET /api/v1/pop/work-orders?lineNo={no}

작업 시작: POST /api/v1/pop/work-orders/{id}/start

생산 진행: 실시간 진행률 표시 (WebSocket)

공정별 실적 입력: POST /api/v1/pop/process-results

작업 완료: POST /api/v1/pop/work-orders/{id}/complete

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/pop/lines | - | 가용 라인 목록 (lineNo, lineName, status, currentWorkOrder) | POP 라인 목록 조회 |
| GET | /api/v1/pop/work-orders | lineNo*(필수), date | 당일 작업지시서 목록 (workOrderId, productName, planQty, status, startTime) | POP 작업지시서 목록 |
| POST | /api/v1/pop/work-orders/{id}/start | workerId*, actualStartTime | workOrderId, status: IN_PROGRESS | 작업 시작 |
| POST | /api/v1/pop/process-results | workOrderId*, processCode*, resultQty, defectQty, workerId*, recordedAt | resultId, cumulativeQty, progress(%) | 공정별 실적 입력 |
| POST | /api/v1/pop/work-orders/{id}/complete | actualQty*, defectQty, actualEndTime, notes | workOrderId, status: COMPLETED, yieldRate | 작업 완료 |
| GET | /api/v1/pop/work-orders/{id}/progress | id (Path) | 현재 공정, 진행률, 목표 대비 현황, CCP 상태 | 생산 진행 현황 조회 |

■ 주요 로직 설명

- POP UI: React SPA, 터치 최적화 UI (버튼 크기 최소 44px × 44px)
- 오프라인 대응: PWA(Progressive Web App) 구현, 네트워크 단절 시 로컬 스토리지 임시 저장 후 온라인 복구 시 동기화
- WebSocket 연결: ws://{host}/ws/pop/progress → 실시간 진행률 Push
- 바코드/QR 스캔 지원: 작업자 인식, 제품 확인, LOT 추적
- 화면 세션: 30분 무활동 시 자동 로그아웃 (보안)

■ 예외 처리

- WorkerNotAuthorizedForLineException: 해당 라인 미배정 작업자 접근 시 403 반환
- WorkOrderAlreadyCompletedException: 완료된 작업지시서 재시작 시 409 반환
- OfflineSyncConflictException: 오프라인 데이터 동기화 충돌 시 수동 확인 요청

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 8.2 POP 설비목록/발주목록/출고지시서목록

| 프로그램 ID | POP-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | POP 설비/발주/출고 조회 |
| 기능 설명 | POP 화면에서 현장 작업자가 관련 설비 상태, 자재 발주 현황, 출고 지시서를 간편하게 조회한다. |

■ 처리 흐름

GET /api/v1/pop/equipments - 현재 라인 내 설비 목록 및 상태 조회

GET /api/v1/pop/purchase-orders - 발주 현황 조회 (자재 부족 확인)

GET /api/v1/pop/shipping-orders - 출고 지시서 목록 조회

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/pop/equipments | lineNo*(필수) | eqpCode, eqpName, status, lastCheckTime | POP 설비 목록 조회 |
| GET | /api/v1/pop/purchase-orders | status (PENDING/ORDERED/RECEIVED) | 발주 목록 (materialName, orderedQty, expectedDate, status) | POP 발주 목록 조회 |
| GET | /api/v1/pop/shipping-orders | shippingDate, status | 출고 지시서 목록 (orderId, partnerName, productName, shippingQty, shippingDate) | POP 출고 지시서 목록 |

■ 주요 로직 설명

- POP 조회 데이터는 Redis 캐시 우선 조회 (최대 2분 지연 허용)
- 설비 FAULT 상태 시 빨간색 아이콘 표시 + 터치 시 이상 신고 기능 제공
- 발주/출고 조회는 간략 정보만 제공 (상세는 PC 화면에서 처리)

■ 예외 처리

- LineNotSelectedException: 라인 미선택 상태에서 설비 조회 시 400 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 9. AI Agent (AI) 프로그램 설계

AI Agent 모듈은 MES 데이터를 기반으로 자연어 질의응답, 생산/품질 자동 분석 요약, 일간/주간 리포트 자동 생성 등 지능형 의사결정 지원 기능을 제공한다.

## 9.1 RAG 파이프라인 설계

■ RAG(Retrieval-Augmented Generation) 아키텍처

| 구성요소 | 설계 내용 |
| --- | --- |
| 문서 임베딩 | - MES 운영 매뉴얼, CCP 기준서, 레시피 문서 → OpenAI text-embedding-ada-002 - 벡터 DB: PostgreSQL + pgvector (또는 Pinecone) - 임베딩 업데이트: 문서 변경 시 자동 재임베딩 |
| 검색 (Retrieval) | - 사용자 질의 → 질의 임베딩 생성 → 코사인 유사도 Top-K(5) 문서 검색 - 하이브리드 검색: 벡터 유사도 + MySQL 키워드 검색 결합 - 필터링: 날짜, 모듈, 문서 유형별 메타데이터 필터 적용 |
| 생성 (Generation) | - LLM: OpenAI GPT-4o-mini (비용 최적화) 또는 Claude claude-sonnet-4-6 - 프롬프트 구성: [시스템 역할] + [검색된 컨텍스트] + [사용자 질문] - 응답 언어: 한국어 기본, 설정으로 영어 전환 가능 - 스트리밍 응답: Server-Sent Events로 실시간 토큰 전송 |
| MES 데이터 연동 | - 실시간 DB 조회: 생산 실적, KPI, 재고 데이터 → 함수 호출(Function Calling)로 처리 - 캐싱: 동일 질의 24시간 내 재질의 시 캐시 응답 반환 (Redis) - 응답 품질 평가: Thumbs Up/Down 피드백 수집 → 모델 파인튜닝 데이터 활용 |

## 9.2 AI질의등록/응답조회

| 프로그램 ID | AI-001 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | AI질의등록/응답조회 |
| 기능 설명 | 사용자가 자연어로 MES 관련 질문을 입력하면 RAG 기반 AI가 답변을 생성한다. 질의 이력 및 피드백을 관리한다. |

■ 처리 흐름

사용자 질의 입력: POST /api/v1/ai/queries

질의 임베딩 생성 → 벡터 DB 유사 문서 검색

MES DB 조회 (Function Calling): 생산실적, KPI, 재고 데이터 실시간 조회

LLM에 컨텍스트 + 질의 전달 → 응답 스트리밍(SSE)

응답 저장 → GET /api/v1/ai/queries/{id}/response로 조회

사용자 피드백 수집: POST /api/v1/ai/queries/{id}/feedback

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/ai/queries | question*(자연어 질문), contextType (PRODUCTION/QUALITY/INVENTORY/GENERAL, 선택) | queryId, status: PROCESSING | AI 질의 등록 |
| GET | /api/v1/ai/queries/{id}/stream | id (Path) | text/event-stream (LLM 응답 스트리밍) | AI 응답 실시간 스트리밍 |
| GET | /api/v1/ai/queries/{id} | id (Path) | queryId, question, answer, sources[{title, excerpt}], tokens, responseTime | AI 응답 조회 |
| POST | /api/v1/ai/queries/{id}/feedback | rating (GOOD/BAD), comment | feedbackId | AI 응답 피드백 등록 |
| GET | /api/v1/ai/queries/history | userId, startDate, endDate, page, size | AI 질의 이력 목록 | AI 분석 이력 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 질의 처리 비동기: @Async + CompletableFuture, 최대 처리 시간 30초
- Function Calling 정의: getCurrentStock(), getKpiSummary(), getWorkOrderStatus(), getDefectReport()
- 응답 토큰 제한: 최대 2,048 토큰 (비용 제어)
- 부적절한 질의 필터: 개인정보, 경쟁사 정보 요청 시 거부 프롬프트 적용
- 다국어 지원: 질의 언어 자동 감지 후 동일 언어로 응답

■ 예외 처리

- LlmTimeoutException: LLM 응답 30초 초과 시 타임아웃 오류 반환
- QuestionTooLongException: 질문 1,000자 초과 시 400 반환
- RateLimitException: 동일 사용자 분당 10회 초과 질의 시 429 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 9.3 자동 요약 및 리포트 생성

| 프로그램 ID | AI-002 |
| --- | --- |
| 프로그램명 | 자동 요약 및 리포트 생성 |
| 기능 설명 | 생산 요약, 불량 요약, 비가동 요약을 자동 생성하고, 일간/주간 리포트를 PDF 또는 이메일로 자동 발송한다. |

■ 처리 흐름

일일 리포트: Spring Batch Job, 매일 23:55 실행

KPI, 생산실적, 불량, 설비 데이터 집계 → LLM에 데이터 전달

LLM이 자연어 요약 + 이상 항목 하이라이트 → 리포트 생성

PDF 변환: iText 라이브러리 → S3 저장

관리자 이메일/Slack 자동 발송

주간 리포트: 매주 금요일 23:55, 형식 동일하나 7일 데이터 집계

■ API 설계

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/ai/reports/daily | targetDate* (YYYY-MM-DD) | reportId, status: GENERATING | 일일 리포트 생성 요청 |
| POST | /api/v1/ai/reports/weekly | startDate*, endDate* | reportId, status: GENERATING | 주간 리포트 생성 요청 |
| GET | /api/v1/ai/reports | reportType (DAILY/WEEKLY), startDate, endDate | 리포트 목록 (reportId, type, targetDate, status, pdfUrl) | 리포트 목록 조회 |
| GET | /api/v1/ai/reports/{id} | id (Path) | reportId, title, summaryText, highlights, pdfUrl, generatedAt | 리포트 상세 조회 |
| GET | /api/v1/ai/summaries/production | date | 생산 요약 (LLM 자연어 요약 + 수치 데이터) | 생산 요약 조회 |
| GET | /api/v1/ai/summaries/defects | date | 불량 요약 (불량 유형별 분석 + LLM 원인 추론) | 불량 요약 조회 |
| GET | /api/v1/ai/summaries/downtime | date | 비가동 요약 (설비별 비가동 원인 + 영향 분석) | 비가동 요약 조회 |

■ 주요 로직 설명

- 리포트 구성: [헤더(날짜/버전)] + [생산 요약] + [품질 현황] + [설비 현황] + [AI 분석 코멘트] + [다음 날 주요 계획]
- LLM 프롬프트: 데이터를 JSON으로 제공 → "한국어로 경영자가 이해하기 쉽게 요약하라" 지시
- PDF 레이아웃: iText + FreeMarker 템플릿 엔진으로 표/차트 삽입
- 이상 하이라이트: KPI 목표 미달 항목 자동 감지 → 빨간색 박스로 강조
- 리포트 링크 유효기간: S3 Pre-signed URL 7일
- Slack 연동: Webhook URL로 리포트 요약 자동 포스팅

■ 예외 처리

- ReportGenerationFailedException: LLM 또는 PDF 생성 실패 시 재시도 3회 후 관리자 알림
- DataInsufficientException: 집계 데이터 부족(생산 실적 없음) 시 "데이터 없음" 리포트 생성
- ReportAlreadyExistsException: 동일 날짜 리포트 중복 생성 시 409 반환

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

# 10. 공통 컴포넌트 설계

## 10.1 인증/인가 (JWT + OAuth2)

■ 인증 흐름

POST /api/v1/auth/login → ID/PW 검증 → JWT 발급 (Access: 30분, Refresh: 7일)

Access Token 만료 시: POST /api/v1/auth/refresh → Refresh Token으로 재발급

Refresh Token은 Redis에 저장 (키: "refresh::{userId}", TTL 7일)

Logout: POST /api/v1/auth/logout → Refresh Token 삭제 + Access Token 블랙리스트 등록

OAuth2 SSO: Spring Security OAuth2 Client, 사내 AD(Active Directory) 연동 지원

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/login | username*, password* | accessToken, refreshToken, expiresIn, userInfo | 로그인 |
| POST | /api/v1/auth/refresh | refreshToken* | accessToken, expiresIn | Access Token 재발급 |
| POST | /api/v1/auth/logout | Authorization 헤더 | success: true | 로그아웃 |
| GET | /api/v1/auth/me | Authorization 헤더 | userId, username, name, roles, permissions | 내 계정 정보 조회 |

■ JWT 토큰 구조

- Header: {"alg": "HS256", "typ": "JWT"}
- Payload: {"sub": "{userId}", "username": "...", "roles": [...], "iat": ..., "exp": ...}
- Secret Key: 256비트 랜덤 키, 환경변수(JWT_SECRET)로 주입
- 알고리즘: HMAC SHA-256 (HS256)
- API Gateway 레벨에서 토큰 검증 (JwtAuthenticationFilter)

## 10.2 알람/알림 서비스

■ 알림 채널 및 우선순위

| 알림 등급 | 발생 조건 | 전송 채널 |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | CCP 이탈, 금속 검출, 냉장고 온도 이상 | SMS + 이메일 + Slack + 앱 Push |
| WARNING | 안전재고 이하, 납기 임박, 설비 점검 예정 | 이메일 + Slack |
| INFO | 작업지시서 생성, 리포트 완성, 배치 완료 | 앱 내 알림 |

| Method | URL | Request (주요 파라미터) | Response (주요 필드) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/notifications | userId, isRead(boolean), page, size | 알림 목록 (notificationId, type, title, message, isRead, createdAt) | 내 알림 목록 조회 |
| PATCH | /api/v1/notifications/{id}/read | id (Path) | notificationId, isRead: true | 알림 읽음 처리 |
| GET | /api/v1/notifications/stream | - | text/event-stream (신규 알림 실시간) | 알림 실시간 수신 (SSE) |

## 10.3 배치 처리 설계

| 배치 잡명 | 실행 주기 | Job 클래스 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI 집계 배치 | 매 5분 | KpiCalculationJob | Redis KPI 캐시 갱신 |
| 일별 KPI 집계 | 매일 23:50 | DailyKpiJob | kpi_daily 테이블 적재 |
| AI 일간 리포트 | 매일 23:55 | DailyReportJob | AI 리포트 생성 + 이메일 발송 |
| AI 주간 리포트 | 매주 금 23:55 | WeeklyReportJob | AI 주간 리포트 생성 |
| 안전재고 체크 | 매 5분 | SafetyStockCheckJob | 재고 임계값 비교 + 알림 |
| 납기 임박 알림 | 매일 09:00 | DeliveryAlertJob | D-3 이내 납기 알림 발송 |
| DB 백업 | 매일 02:00 | DatabaseBackupJob | mysqldump → S3 업로드 |
| 로그 아카이빙 | 매월 1일 03:00 | LogArchiveJob | 1년 초과 로그 아카이빙 |

■ 배치 프레임워크: Spring Batch

- JobRepository: MySQL 기반 (배치 실행 이력 관리)
- JobLauncher: 스케줄러(@Scheduled) + REST API 수동 실행 이중 지원
- 청크 처리: ChunkOrientedTasklet, 5,000건 단위 커밋
- 재시작: Spring Batch 재시작 기능 활용 (이미 처리된 청크 건너뜀)
- 모니터링: Spring Batch Admin 또는 커스텀 배치 현황 API 제공
- 장애 알림: 배치 실패 시 Slack + 이메일 즉시 통보

## 10.4 공통 응답 형식

■ 표준 API 응답 구조 (모든 API 공통 적용)

성공 응답:
{
  "success": true,
  "code": "SUCCESS",
  "message": "처리가 완료되었습니다.",
  "data": { ... },
  "timestamp": "2026-05-12T10:30:00Z"
}

에러 응답:
{
  "success": false,
  "code": "PRODUCT_NOT_FOUND",
  "message": "해당 제품을 찾을 수 없습니다.",
  "data": null,
  "timestamp": "2026-05-12T10:30:00Z"
}

페이징 응답:
{
  "success": true,
  "data": {
    "content": [...],
    "page": 0, "size": 20,
    "totalElements": 150, "totalPages": 8
  }
}

## 10.5 성능 및 확장성 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| API 응답 시간 목표 | 일반 조회: 200ms 이내, 복잡 집계: 1,000ms 이내 |
| 동시 사용자 | 최대 50명 동시 접속 (김치 공장 규모 기준) |
| Redis 캐싱 전략 | 마스터 데이터: 1시간 TTL, KPI: 5분 TTL, 실시간 상태: 이벤트 기반 갱신 |
| DB 인덱스 전략 | 주요 조회 컬럼(created_at, status, product_id) 복합 인덱스 적용 |
| DB 커넥션 풀 | HikariCP: 최소 5, 최대 20 커넥션 |
| 컨테이너 스케일링 | Docker Compose 기반 (개발/운영), 추후 K8s 전환 고려 |
| MQTT 브로커 | Eclipse Mosquitto, QoS Level 1 (적어도 1회 전송 보장) |