━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

분석단계 산출물

현 행 업 무 분 석 서

㈜임진강김치 MES 시스템 구축 사업

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 사 업 명 | 선도형 스마트공장 구축지원사업 |
| --- | --- |
| 과 제 번 호 | SF26173364 |
| 발 주 기 관 | ㈜임진강김치 |
| 공 급 기 업 | 로뎀솔루션 주식회사 |
| 작 성 일 자 | 2026년 05월 12일 |
| 문 서 버 전 | V1.0 |

목   차

1. 개요

1.1 문서 목적

1.2 문서 범위

1.3 참고 문서

2. 기업 현황 분석

2.1 기업 개요

2.2 조직 및 인력 현황

2.3 제품 현황

2.4 현재 IT 시스템 현황

3. 현행 업무 프로세스 분석

3.1 수주 및 생산계획 업무

3.2 원부자재 입고·재고 관리 업무

3.3 생산공정 업무

3.4 품질관리 업무

3.5 설비 관리 업무

4. 공정별 상세 분석

4.1 입고/보관 공정

4.2 절단/전처리 공정

4.3 세척/절임 공정

4.4 혼합(버무림) 공정

4.5 금속검출 공정

4.6 포장/출고 공정

5. 현행 업무 문제점 및 개선 필요사항

5.1 데이터 관리 측면

5.2 공정 관리 측면

5.3 품질 관리 측면

5.4 재고·수주 대응 측면

6. 성과지표 현황

6.1 생산성 지표

6.2 품질 지표

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 ㈜임진강김치의 MES(Manufacturing Execution System) 시스템 구축을 위한 사전 분석 단계의 핵심 산출물로서, 현행 업무 프로세스를 체계적으로 조사·분석하여 문제점과 개선 필요사항을 도출하는 것을 목적으로 합니다.

본 문서는 다음과 같은 목적으로 활용됩니다.

• 현행(AS-IS) 업무 프로세스의 명확한 문서화 및 이해관계자 간 공유

• 업무상 비효율 및 문제점 식별을 통한 개선 방향 수립

• TO-BE 시스템 요구사항 정의의 기초 자료 제공

• MES 구축 범위 및 우선순위 결정 지원

• 스마트공장 수준 향상(기초→중간1)을 위한 현황 베이스라인 확립

1.2 문서 범위

본 문서의 분석 범위는 ㈜임진강김치의 생산 운영 전반에 걸친 현행 업무 프로세스를 포함하며, 구체적인 범위는 아래와 같습니다.

| 구분 | 범위 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 업무 범위 | 생산 전 공정 | 수주접수 → 원자재 입고 → 전처리 → 세척/절임 → 혼합 → 포장 → 출고 |
| IT 시스템 | 현행 시스템 현황 | 더존 ERP, 엑셀, 카카오톡, 팩스, 수기 기록 |
| 조직 범위 | 생산 관련 부서 | 생산팀, 품질팀, 자재/구매, 영업/출하 |
| 분석 기간 | 현황 기준일 | 2026년 5월 기준 현행 운영 현황 |

1.3 참고 문서

| 번호 | 문서명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026년 정부일반형 사업계획서_임진강김치(주)_V1.0 | 사업계획서 |
| 2 | 선도형 스마트공장 구축지원사업 협약서 | 과제번호 SF26173364 |
| 3 | HACCP 관리계획서 | HACCP 인증 관련 |
| 4 | ISO 22000 품질경영시스템 매뉴얼 | ISO 22000 인증 관련 |

2. 기업 현황 분석

2.1 기업 개요

㈜임진강김치는 1991년 설립된 김치 전문 제조기업으로, 경기도 연천군 연천읍 은통산단 1길 14에 위치하고 있습니다. 율무를 활용한 차별화된 김치 제품을 주력으로 생산하며, 최근 3년간 급격한 매출 성장세를 기록하고 있습니다.

| 회 사 명 | ㈜임진강김치 |
| --- | --- |
| 설 립 연 도 | 1991년 |
| 소 재 지 | 경기도 연천군 연천읍 은통산단 1길 14 |
| 대 표 제 품 | 율무 총각김치, 율무 포기김치 |
| 종 업 원 수 | 25명 |
| 연 매 출 액 | 2022년: 282억원 / 2023년: 393억원 / 2024년: 609억원 |
| 인 증 현 황 | HACCP, ISO 22000, G마크 |
| 사 업 내 용 | 선도형 스마트공장 구축지원사업 (과제번호 SF26173364) |
| 공 급 기 업 | 로뎀솔루션 주식회사 |

[매출 성장 추이]

| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출액 | 282억원 | 393억원 | 609억원 |

※ 2022년 대비 2024년 매출 성장률: 약 116% (연평균 약 47% 성장), 이에 따른 생산 능력 확대 및 스마트 제조 시스템 구축 필요성이 대두됨.

2.2 조직 및 인력 현황

㈜임진강김치는 총 25명의 인원으로 운영되며, 소수 정예 조직 구조로 생산·품질·영업·관리 기능을 수행하고 있습니다. 현재 조직은 IT 전담 인력이 별도로 존재하지 않아, 시스템 도입 후 운용 역량 강화가 필요한 상황입니다.

| 부문 | 인원(추정) | 주요 업무 |
| --- | --- | --- |
| 생산부문 | 약 15명 | 원자재 처리, 전처리, 세척, 절임, 혼합, 포장 등 생산 전 공정 |
| 품질관리부문 | 약 3명 | HACCP 관리, 품질검사, 위생관리, 문서 관리 |
| 영업/물류부문 | 약 4명 | 수주접수, 출하관리, 고객 대응, 납기 관리 |
| 경영지원부문 | 약 3명 | 회계/재무(ERP 운영), 인사, 구매·자재 관리 |

2.3 제품 현황

㈜임진강김치의 주력 제품은 율무를 활용한 차별화 김치 제품으로, 일반 김치와 차별화된 건강 기능성을 강조한 프리미엄 제품군을 운영하고 있습니다. 현재 하루 최대 생산량은 약 1만 kg이며, 스마트공장 구축 후 3만 kg/day 달성을 목표로 합니다.

| 제품군 | 주요 제품 | 원재료 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 율무 총각김치 | 총각김치 시리즈 | 총각무, 율무, 고춧가루, 부재료 | 율무 첨가로 건강 기능성 강화 |
| 율무 포기김치 | 포기김치 시리즈 | 배추, 율무, 고춧가루, 부재료 | 차별화 프리미엄 제품 |
| 기타 김치류 | 다양한 김치 제품 | 계절 야채, 양념류 | OEM/ODM 포함 |
| 포장 단위 | 소포장~대용량 | 다양한 규격 대응 | B2B/B2C 병행 판매 |

2.4 현재 IT 시스템 현황

현재 ㈜임진강김치의 IT 시스템은 더존 ERP를 중심으로 운영되고 있으나, 생산 현장 데이터는 엑셀, 카카오톡, 팩스, 수기 기록 등 다양한 비공식 채널을 통해 분산 관리되고 있어 데이터 정합성 및 실시간 현황 파악에 한계가 있습니다.

| 시스템명 | 용도 | 사용 빈도 | 사용 범위 | 한계점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 더존 ERP | 매출/비용 처리, 회계 | 월 20회 | 경영지원팀 | 생산·재고 실시간 연계 미흡 |
| 엑셀 | 입고/출고/생산/재고 관리 | 월 20회 | 생산·자재팀 | 수기 입력 오류, 이력 추적 어려움 |
| 카카오톡 | 수주접수, 작업지시 | 수시 | 영업·생산팀 | 비공식 채널, 기록 누락 위험 |
| 팩스 | 수주접수 | 수시 | 영업팀 | 디지털 전환 안 됨, 분실 위험 |
| 수기 기록 | 공정 기록, HACCP | 일상 | 전 생산공정 | 사후 정리, 데이터 활용 불가 |

3. 현행 업무 프로세스 분석

본 장에서는 수주 접수부터 제품 출하까지 ㈜임진강김치의 전체 업무 흐름을 기능별로 분류하여 현행 프로세스를 분석합니다. 각 업무 영역별 현황과 문제점을 파악하여 MES 시스템의 개선 방향을 도출합니다.

3.1 수주 및 생산계획 업무

수주 접수는 카카오톡과 팩스를 통해 비공식적으로 이루어지며, 접수된 주문은 별도의 시스템 없이 담당자가 수작업으로 취합하여 생산계획을 수립합니다. 수주 데이터의 체계적 관리가 이루어지지 않아 납기 대응이 경험에 의존하는 실정입니다.

• 수주 채널: 카카오톡(주), 팩스(부), 전화

• 생산계획 수립: 담당자 경험 기반, 별도 계획 시스템 없음

• 납기관리: 수기 메모 및 구두 전달

• 문제점: 수주 데이터 분산, 납기 누락 위험, 실시간 생산 현황 파악 불가

3.2 원부자재 입고·재고 관리 업무

원부자재 입고 시 수기 또는 엑셀로 기록하며, 냉장 보관 온도는 부분적으로만 확인합니다. 별도의 재고관리 시스템이 없어 LOT 추적이 어렵고, 원자재 유통기한 관리에 위험이 존재합니다.

• 입고 기록: 수기 장부 및 엑셀 이원화 관리

• 재고 현황: 하루 단위 엑셀 집계, 실시간 현황 파악 불가

• LOT 관리: 체계적 LOT 번호 부여 및 추적 시스템 부재

• 온도 관리: 냉장고 온도 수동 확인(전수 모니터링 미흡)

• 유통기한: 선입선출(FIFO) 원칙 수작업 관리, 오류 위험 존재

3.3 생산공정 업무

생산공정은 입고→전처리(절단)→세척→절임→양념혼합(버무림)→포장→출하의 순서로 진행됩니다. 각 공정은 작업자 숙련도에 의존하며, 공정 간 데이터 연계가 이루어지지 않아 병목공정 파악 및 생산 최적화에 한계가 있습니다.

| 입고/보관 | 절단/전처리 | 세척 | 절임 | 양념혼합 | 포장 | 금속검출 | 출고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4 품질관리 업무

품질관리는 HACCP 및 ISO 22000 인증 기준에 따라 운영되나, 실시간 모니터링 및 자동화 기록 시스템이 부재하여 대부분의 기록이 사후 정리 방식으로 이루어집니다. 금속검출 검사는 수행되나 전수 이력이 축적되지 않아 완전한 품질 추적성 확보가 어렵습니다.

• HACCP CCP 모니터링: 수기 기록 후 사후 입력, 실시간성 부족

• 완제품 검사: 육안 및 수기 기록, 체계적 불량 통계 미흡

• 금속검출: 전수 검사 수행, 이력 관리는 수기로만 기록

• 품질 이력 추적: LOT 기반 추적 시스템 부재, 클레임 대응 어려움

• 현 불량률: 1.7% (목표 1.3%로 개선 필요)

3.5 설비 관리 업무

생산 설비에 대한 체계적인 예방보전(PM) 계획이 수립되지 않아 설비 고장 발생 시 사후 대응(BM) 방식으로 처리하고 있습니다. 설비 가동 현황 및 이력 관리가 미흡하여 설비 효율 분석이 불가능한 상태입니다.

| 설비명 | 수량 | 용도 | 관리 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 절임통 | 8기 | 원재료 절임 처리 | 수동 관리, 절임 시간 경험 의존 |
| 냉장고(숙성용) | 다수 | 완제품 및 반제품 숙성 | 온도 수동 확인, 자동 모니터링 없음 |
| 냉장고(원품용) | 다수 | 원자재 냉장 보관 | 선입선출 수작업 관리 |
| 냉장고(탈수용) | 다수 | 탈수 후 보관 | 수분 상태 파악 불가 |
| 금속검출기 | 2대 | 완제품 금속 이물 검출 | 수기 기록, 전수 이력 미축적 |
| 충진기/속넣기기계 | 다수 | 포장·충진 작업 | 생산량 수동 집계 |

4. 공정별 상세 분석

본 장에서는 김치 제조의 주요 공정별로 현행 방식, 담당자·설비, 주요 문제점 및 개선 필요사항을 상세하게 분석합니다. 각 공정의 현황을 정확히 파악하여 MES 시스템 설계의 기초 자료로 활용합니다.

| 공정명 | 현재 방식 | 담당자/설비 | 문제점 | 개선 필요사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 입고/보관 | 수기·엑셀 기록 냉장온도 부분 확인 LOT 라벨 수기 부착 | 자재담당자 냉장고 3종 | • LOT 추적 어려움 • 온도 이력 미관리 • 실시간 재고 파악 불가 • 선입선출 관리 오류 위험 | • 바코드/RFID 도입 • IoT 온도 자동 모니터링 • LOT 자동 추적 시스템 • 실시간 재고 대시보드 |
| 절단/전처리 | 작업자 수작업 작업지시 구두 전달 실적 미기록 | 생산작업자 절단 설비 | • 작업량·소요시간 미기록 • 숙련도 의존 편차 • 불량 발생 추적 불가 • 로스율 파악 어려움 | • 작업지시서 전산화 • 작업실적 실시간 입력 • 로스율 자동 계산 • 작업자별 실적 관리 |
| 세척/절임 | 경험기반 기준 적용 절임 시간 수작업 관리 HACCP 기록 사후 정리 | 생산작업자 절임통 8기 | • HACCP 기록 실시간성 부족 • 절임 기준 편차 발생 • 공정 소요시간 미추적 • 사후 기록 정합성 문제 | • 디지털 HACCP 기록 • 절임 시간 타이머 연동 • 공정 시작·종료 자동 기록 • 작업 표준 전산화 |
| 혼합(버무림) | 작업표준서 참고 준수 여부 확인 불가 양념 배합 경험 의존 | 숙련 작업자 혼합 설비 | • 표준 준수 여부 확인 불가 • 작업자별 맛 편차 발생 • 배합비율 기록 미흡 • 품질 균일성 저하 | • 전자 작업지시서 연동 • 배합 실적 실시간 기록 • 작업표준 전산화·강제화 • 품질 편차 모니터링 |
| 금속검출 | 전수 검사 수행 합격·불합격 수기 기록 이력 미축적 | 품질담당자 금속검출기 2대 | • 검사 이력 미축적 • 통계 분석 불가 • 불량 원인 추적 어려움 • 재검사 기준 불명확 | • 검출 결과 자동 기록 • 전수 이력 DB 구축 • 불량 통계 자동 분석 • LOT 연계 추적 시스템 |
| 포장/출고 | 분산 관리(엑셀·수기) 출하 현황 수작업 집계 납기 대응 경험 의존 | 포장·출하담당자 충진기·속넣기기계 | • 현황 파악 실시간성 부재 • 납기 대응 지연 위험 • 출하 이력 추적 어려움 • 포장 실적 수동 집계 | • 출하 계획 시스템화 • 실시간 재고·출하 현황 • 바코드 기반 출하 관리 • 납기 알림 자동화 |

4.1 입고/보관 공정

원부자재 입고 시 납품서를 기반으로 수기 또는 엑셀에 입고 정보를 기록합니다. 냉장고에 보관되는 원자재의 온도 관리는 담당자가 직접 온도계를 확인하는 방식으로, 24시간 연속 모니터링이 이루어지지 않습니다. LOT 번호는 별도의 체계 없이 임의로 관리되어 원자재 이력 추적에 어려움이 있습니다.

▣ 주요 문제점

• 원자재 입고 기록의 이원화(수기+엑셀)로 인한 데이터 불일치 발생

• 냉장 보관 온도의 자동 모니터링 시스템 부재로 HACCP CCP 기준 관리 취약

• LOT 추적 체계 미흡으로 식품 안전 사고 발생 시 신속 대응 어려움

• 선입선출(FIFO) 관리 수작업으로 유통기한 초과 위험 존재

• 실시간 재고 현황 파악 불가로 원자재 부족/과잉 대응 지연

▣ 개선 필요사항

• 바코드/QR코드 기반 원자재 입고 등록 시스템 도입

• IoT 센서를 활용한 냉장 온도 자동 모니터링 및 이상 알림

• 표준화된 LOT 번호 체계 수립 및 추적 시스템 구축

• 선입선출 지원 재고 관리 기능 적용

• 실시간 원자재 재고 대시보드 구현

4.2 절단/전처리 공정

원자재 입고 후 규격에 따라 절단 및 전처리 작업을 수행합니다. 작업 지시는 구두로 이루어지며, 작업량과 소요시간이 기록되지 않습니다. 작업자의 숙련도에 따라 가공 결과에 편차가 발생하며, 불량(규격 미달 등) 발생 시 원인 추적이 어렵습니다.

▣ 주요 문제점

• 작업지시서 부재로 인한 구두 전달 오류 위험

• 작업 실적(작업량, 소요시간, 작업자) 미기록으로 공정 분석 불가

• 작업자 숙련도에 따른 가공 품질 편차 발생

• 원자재 로스율(손실량) 파악 불가로 원가 관리 어려움

• 불량 발생 원인 추적 체계 미비

▣ 개선 필요사항

• 전자 작업지시서 시스템 도입으로 작업 표준화

• 작업 시작/종료 시간 및 작업량 실시간 등록 기능

• 작업자별 생산 실적 관리 및 분석

• 로스율 자동 산출 및 원가 분석 지원

• 불량 유형 코드화 및 이력 관리

4.3 세척/절임 공정

전처리된 원자재를 세척 후 절임통에 투입하여 절임 작업을 수행합니다. 절임 기준(시간, 염도)은 있으나 실시간 기록이 이루어지지 않으며, HACCP 관련 기록은 작업 종료 후 사후 정리 방식으로 기입합니다. 절임통 8기의 작업 현황을 한눈에 파악하기 어렵습니다.

▣ 주요 문제점

• HACCP CCP 기록의 실시간성 부족으로 식품위생법 기준 관리 취약

• 절임 시간·염도 등 핵심 공정 파라미터의 실시간 모니터링 부재

• 절임통 8기의 동시 진행 현황 파악 어려움

• 사후 기록으로 인한 데이터 신뢰성 저하

• 이상 발생 시 즉각 대응 체계 미흡

▣ 개선 필요사항

• 디지털 HACCP 기록 시스템 도입(실시간 입력)

• 절임 시간 타이머 및 완료 알림 기능

• 염도 측정 결과 실시간 입력 및 이상 알림

• 절임통별 진행 현황 대시보드 구현

• HACCP 일지 자동 생성 기능

4.4 혼합(버무림) 공정

절임 완료된 재료에 양념을 혼합하는 핵심 공정입니다. 작업표준서가 존재하나 준수 여부를 확인할 수단이 없으며, 양념 배합비는 숙련 작업자의 경험에 의존합니다. 이로 인해 작업자별 맛 편차가 발생하여 제품 균일성이 저하될 수 있습니다.

▣ 주요 문제점

• 작업표준 준수 여부 실시간 확인 불가

• 숙련 작업자 의존도 높아 인력 변동 시 품질 리스크 증가

• 양념 배합비율 및 투입량 기록 미흡

• 배치별 품질 이력 추적 어려움

• 최종 제품 맛의 균일성 확보에 한계

▣ 개선 필요사항

• 전자 작업지시서 기반 배합비 표준화 및 강제화

• 양념 투입량 계측 및 실시간 기록

• 배치별 작업 이력 자동 생성

• 작업자별 품질 편차 분석 기능

• 작업표준 디지털화 및 현장 태블릿 표시

4.5 금속검출 공정

포장 전 단계에서 금속검출기 2대를 활용하여 완제품의 금속 이물 검사를 수행합니다. 전수 검사는 이루어지고 있으나 검사 결과가 수기로만 기록되어 전수 이력이 축적되지 않고, 통계적 품질 분석이 불가능한 상태입니다.

▣ 주요 문제점

• 검사 이력의 디지털 축적 미흡으로 데이터 분석 불가

• 불량 검출 시 원인 LOT 역추적 어려움

• 금속검출기 감도 설정 변경 이력 미관리

• 검사 불합격품 처리 이력 미기록

• 설비 교정(캘리브레이션) 이력 관리 미흡

▣ 개선 필요사항

• 금속검출기 검사 결과 자동 기록 연동(설비 인터페이스)

• 전수 검사 이력 DB 구축 및 통계 분석

• LOT 기반 불량 원인 추적 기능

• 설비 감도 설정 및 교정 이력 관리

• 불합격품 처리 절차 전산화

4.6 포장/출고 공정

완제품 포장 및 출고 업무는 수작업으로 관리되며, 출하 현황은 엑셀과 수기 기록이 혼재합니다. 수주 정보와 출하 정보의 연계가 이루어지지 않아 납기 대응이 지연되는 경우가 있으며, 출하 이력 추적에 어려움이 있습니다.

▣ 주요 문제점

• 수주-생산-출하 데이터 연계 미흡

• 실시간 재고 및 출하 현황 파악 불가

• 납기 준수율 통계 관리 어려움

• 출하 이력 역추적 체계 미비

• 분산 관리로 인한 담당자 부재 시 업무 공백 위험

▣ 개선 필요사항

• 수주-생산-출하 통합 관리 시스템 구축

• 바코드 기반 출하 등록 및 이력 관리

• 실시간 출하 현황 및 납기 달성률 대시보드

• 출하 계획 대비 실적 자동 비교 분석

• 고객별 출하 이력 조회 기능

5. 현행 업무 문제점 및 개선 필요사항

앞선 분석을 종합하여, 현행 업무의 주요 문제점을 4개 측면으로 구분하여 정리하고 MES 시스템 구축을 통한 개선 방향을 제시합니다.

5.1 데이터 관리 측면

현재 생산·품질·재고 데이터가 카카오톡, 팩스, 엑셀, 수기 장부 등 다양한 채널에 분산되어 관리됨으로써 데이터의 정합성 및 신뢰성이 저하되고 있습니다. 동일 정보를 여러 곳에 중복 입력하는 비효율이 발생하며, 실시간 경영 의사결정을 위한 통합 데이터 조회가 불가능한 상태입니다.

| 문제 영역 | 현황 | 개선 방안 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 분산 | 카카오톡/팩스/엑셀/수기 혼재 | 통합 데이터 플랫폼(MES) 구축 |
| 중복 입력 | 동일 데이터 다중 입력으로 오류 발생 | 단일 입력 원칙, 자동 연계 처리 |
| 실시간성 부재 | 일 단위 집계, 실시간 현황 불가 | 실시간 데이터 수집·표시 시스템 |
| 이력 관리 부재 | 과거 데이터 조회·분석 어려움 | 이력 DB 구축 및 검색·분석 기능 |

5.2 공정 관리 측면

생산공정의 각 단계에서 작업 실적 데이터가 수집되지 않아 병목공정 파악, 생산 효율 분석, 표준 시간 산출 등 정량적 공정 관리가 불가능합니다. ERP와 엑셀 간 데이터 전환 과정에서 오류가 발생하며, 담당자별로 상이한 방식으로 데이터가 관리되어 업무 연속성이 취약합니다.

• 공정별 작업 실적 미수집 → 병목공정 정량 분석 불가

• ERP-엑셀 간 데이터 재입력으로 오류 및 시간 낭비 발생

• 작업표준 준수 여부 확인 수단 부재

• 설비 가동률 및 OEE(종합설비효율) 산출 불가

• 현재 생산량 1만 kg/day → 목표 3만 kg/day 달성을 위한 공정 최적화 필요

5.3 품질 관리 측면

현행 품질관리 체계는 HACCP 및 ISO 22000 인증을 유지하고 있으나, 실시간 품질 모니터링 및 자동 기록 시스템이 부재하여 인증 유지를 위한 행정 부담이 큽니다. 완제품 불량률 1.7%를 목표치인 1.3%로 낮추기 위한 데이터 기반 품질 개선 활동이 필요합니다.

• HACCP CCP 기록의 실시간성 부족 → 사후 정리로 데이터 신뢰도 저하

• 불량 원인 분석 데이터 미수집 → 재발 방지 대책 수립 어려움

• 금속검출 이력 미축적 → 품질 이상 발생 시 추적 어려움

• 작업자별 품질 편차 → 표준화 및 실시간 모니터링 필요

• 완제품 불량률 현황 1.7% → 목표 1.3% 달성을 위한 개선 필요

5.4 재고·수주 대응 측면

수주는 카카오톡과 팩스를 통해 비공식적으로 접수되며, 재고 현황은 하루 단위로만 파악됩니다. 당일 생산-당일 출고 구조로 운영되는 상황에서 수주 급증 시 신속한 대응이 어려우며, 납기 이행률 저하 위험이 존재합니다.

• 수주 채널 분산(카카오톡/팩스/전화) → 누락 및 중복 접수 위험

• 실시간 재고 파악 불가 → 수주 대응 지연 및 과부족 발생

• 생산계획 수립 시스템 부재 → 경험 의존적 생산 조율

• 수주-생산-출하 데이터 연계 부재 → 납기 관리 취약

• 하루 생산량 1만 kg → 3만 kg 확대 시 현행 체계로는 대응 불가

6. 성과지표 현황

MES 시스템 구축의 효과를 측정하기 위한 현행 성과지표 현황을 정리합니다. 아래 지표들은 AS-IS 현황을 나타내며, MES 구축 후 TO-BE 목표와 비교하여 사업 성과를 평가하는 기준으로 활용됩니다.

6.1 생산성 지표

현재 생산성 지표는 시간당 생산량 600kg/h로, 목표치 700kg/h 대비 약 85.7% 수준입니다. 월평균 생산량은 107,493kg이며, 월 22.33일 × 8시간 기준으로 운영됩니다. MES 구축을 통해 생산공정 최적화 및 병목 제거로 생산성 향상을 도모합니다.

| 지표명 | AS-IS (현행) | TO-BE (목표) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시간당 생산량 | 600 kg/h | 700 kg/h | 목표 대비 85.7% |
| 일일 생산량 | 약 10,000 kg/day | 약 30,000 kg/day | 목표 대비 33.3% |
| 월평균 생산량 | 107,493 kg | 210,000 kg 이상 | 3배 규모 확대 목표 |
| 월 근무일수 | 22.33일 | 동일 수준 유지 | 근무일 증가 없이 생산성 향상 |
| 일 근무시간 | 8시간 | 동일 수준 유지 | 스마트화를 통한 효율 향상 |
| 생산계획 수립 시간 | 수동(담당자 경험) | 자동화(시스템 지원) | MES 생산계획 모듈 |
| 실적 집계 소요 시간 | 수동 집계(익일) | 실시간 자동 집계 | 실시간 현황 파악 |

6.2 품질 지표

현재 완제품 불량률은 1.7%로, 목표치인 1.3% 대비 개선이 필요한 상황입니다. HACCP 및 ISO 22000 인증 유지를 위한 품질 문서 관리에 많은 인력과 시간이 소요되며, MES 시스템을 통한 자동 기록·분석으로 품질 수준 향상과 관리 효율화를 도모합니다.

| 지표명 | AS-IS (현행) | TO-BE (목표) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 완제품 불량률 | 1.7% | 1.3% | 0.4%p 개선 목표 |
| 금속검출 불량 검출 이력 | 수기 기록(미축적) | 100% 디지털 이력 | MES 품질 모듈 연계 |
| HACCP 기록 완결성 | 사후 정리(실시간 미흡) | 실시간 입력 | 현장 디지털 기기 활용 |
| LOT 추적 가능 비율 | 약 30% 미만 | 100% | 바코드·LOT 추적 시스템 |
| 품질 이상 대응 시간 | 익일 이후 파악 | 실시간 알림 | 이상 감지 즉시 알림 |
| 클레임 원인 파악 시간 | 수일~수주 소요 | 24시간 이내 | LOT 역추적 시스템 |
| 품질 검사 기록 시간 | 수동 입력(과다 소요) | 자동화로 70% 절감 | 인력 효율화 |

[종합 요약 및 시사점]

MES 구축 기대 효과 요약

① 생산성 향상: 시간당 생산량 600kg → 700kg/h (16.7% 향상), 일 생산량 1만 → 3만 kg/day ② 품질 개선: 완제품 불량률 1.7% → 1.3% (0.4%p 개선), LOT 추적률 30% → 100% ③ 데이터 통합: 분산된 다채널 관리 → 단일 통합 플랫폼, 실시간 현황 파악 ④ HACCP 효율화: 사후 수기 기록 → 실시간 디지털 기록, 인증 관리 부담 대폭 감소 ⑤ 의사결정 지원: 경험 의존 → 데이터 기반 의사결정, 경영 가시성 확보 ⑥ 스마트공장 수준: 기초 단계 → 중간1 단계 달성 (스마트공장 추진단 기준)

- 이 상 -