임진강김치(주) MES 시스템 구축 프로젝트

기능대비표

Function Comparison Table

| 문서번호 | IJ-MES-AN-003 |
| --- | --- |
| 버전 | V1.0 |
| 작성일 | 2026년 5월 12일 |
| 작성자 | 구축 컨설팅팀 |
| 승인자 | 프로젝트 관리자 |

【 도입유형 범례 】

| ➊기존 패키지에 포함된 기능 | ➋신규개발 추가 개발 필요 | ➌수정개발 패키지 수정 개발 필요 | ➍미사용 요구사항에 포함되지 않은 기능 |
| --- | --- | --- | --- |

1. 개요

본 기능대비표는 임진강김치(주) MES(Manufacturing Execution System) 시스템 구축 프로젝트에서 제안하는 기능을 패키지 기본 제공 기능과 비교하여 도입 유형별로 분류한 문서입니다.

총 64개의 기능이 16개 모듈에 걸쳐 정의되어 있으며, 각 기능은 도입 유형(기존/신규개발/수정개발/미사용)에 따라 분류됩니다. 이를 통해 프로젝트 범위 및 개발 투입량을 명확히 파악할 수 있습니다.

2. 기능대비표

| 번호 | 모듈명 | 기능명 | 기능 상세내용 | 단위프로세스 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기준정보관리 | 제품품목기준등록조회 | 배추김치/총각김치/열무김치 완제품 정보(용량, 포장단위, 홈쇼핑/일반 구분) | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 2 |  | 레시피 BOM관리 | BOM 구조 관리(배추김치100kg=배추50kg+고춧가루10kg+마늘2kg) | 등록/수정/삭제/조회 | ➋신규개발 |  |
| 3 |  | 공정CCP기준관리 | 입고/세척/절임/양념/버무림/포장/출하 CCP 기준, 금속검출기/냉장온도/덤퍼 CCP 포함 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 4 |  | 설비탱크기준관리 | 절임통8기, 냉장고(숙성/원품/탈수), 충진기, 속넣기기계 등록 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 5 |  | 거래처관리 | 건설사/설비사/LH 등 거래처 정보(납기/출하/실적 분석 활용) | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 6 |  | 작업자관리 | MES 사용자 계정과 권한 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 7 |  | 공통코드관리 | 공통코드 등록/조회/수정/삭제 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 8 | 수주생산계획관리 | 수주등록조회 | 고객 주문 프로젝트 단위 등록(모든 MES 데이터 기준점) | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 9 |  | 수주변경이력관리 | 수량/납기 변경 내역 조회, 생산 변경 대응 근거 제공 | 조회 | ➊기존 |  |
| 10 |  | 납기캘린더조회 | 일자별 납기 일정 캘린더 형태 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 11 |  | 수주대비출고현황 | 수주 대비 실제 출고 진행 상황 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 12 |  | 생산계획수립 | 수주 기반 일/주 단위 생산계획 자동 생성(홈쇼핑=당일생산/당일출고) | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 13 |  | 작업지시서관리 | 카카오톡 포맷 시스템화, 공정별 설비 앞 TV 자동 표시 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 14 | 자재재고관리 | 원부자재입고등록 | 배추/무/고춧가루/마늘 등 입고 등록 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 15 |  | 입고이력조회 | 입고이력 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 16 |  | 실시간재고관리 | 스마트패드로 즉시 입력, 하루2회→실시간 전환 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 17 |  | 레시피기반소요량계산 | BOM 기준 생산 투입량 자동 차감, 남은수량=오늘의 최종재고 | 등록/수정/삭제/조회 | ➋신규개발 |  |
| 18 | 입고전처리관리 | 원물입고검사관리 | 이물/부패 여부 데이터 기록 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 19 |  | 전처리중량관리 | 투입중량 vs 전처리 후 중량 비교, 손실률 20% 초과 시 알람 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 20 | 세척공정관리 | 세척조건관리 | 세척시간/물사용량/처리중량 기준 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 21 |  | 소독수농도관리 | 소독수 10ppm 기준, 유량 대비 투입 비율 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 22 |  | 세척실적데이터수집 | 실험 데이터→실제 운영 데이터 축적 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 23 | 절임공정관리 | 절임조건설정 | 배추 크기/중량별 염도(9%/12%/13%)와 시간 설정 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 24 |  | 절임통운영관리 | 8개 절임통 상태/시간/염도 기록 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 25 | 양념버무림공정관리 | 양념계량관리 | 양념 투입량 작업자별 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 26 |  | 속넣기충진기데이터수집 | 작업자 속도에 따른 양/속도 세팅 데이터 수집 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 27 |  | 버무림CCP관리 | 버무림 공정 기준값/이탈 여부 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 28 | 포장출하관리 | 중량검사관리 | 포장 무게 기준 자동 확인, 육안+샘플링→전수 중량 검사 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 29 |  | 자동테이핑기실적관리 | 아이스박스 자동테이핑기 실적(1일1천→3천박스/day) | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 30 |  | 출하냉장고관리 | 출하 전 냉장고 스마트패드 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 31 | 숙성냉장관리 | 숙성재고관리 | 3주 숙성 제품, 2~3만kg 재고 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 32 |  | 냉장고온도습도모니터링 | 숙성/원품/탈수 냉장고 온도 자동 수집, 기준 이탈 시 알람 | 조회 | ➊기존 |  |
| 33 | 품질이상관리 | 공정별불량요소관리 | 입고/절임/양념/버무림/포장 불량 유형 데이터화 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 34 |  | 금속검출기관리 | 기준 초과 시 즉시 알람 및 기록 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 35 |  | 이슈이력관리 | 원인-조치-재발방지 관리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➊기존 |  |
| 36 | 시스템관리 | 사용자계정등록 | 시스템 사용자 계정 생성 | 등록/수정/삭제 | ➊기존 |  |
| 37 |  | 사용자계정조회 | 계정 상태 및 사용 이력 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 38 |  | 권한역할등록 | 권한역할 등록 | 등록/수정/삭제 | ➊기존 |  |
| 39 |  | 권한역할조회 | 권한 매핑 현황 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 40 |  | 시스템로그조회 | 접속/변경 로그 확인 | 조회 | ➊기존 |  |
| 41 |  | 데이터백업이력조회 | 백업 수행 이력 및 상태 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 42 | KPI모니터링 | 생산성KPI조회 | 생산량/리드타임 등 생산성 지표 조회 | 조회 | ➌수정개발 |  |
| 43 |  | 품질KPI조회 | 불량률/검식 적합률 등 품질 지표 조회 | 조회 | ➌수정개발 |  |
| 44 |  | KPI지표관리 | KPI 코드/명칭 등록, 계산식 정의 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 45 | 설비관리 | 설비가동현황조회 | 설비 가동/비가동 상태 확인 | 조회 | ➊기존 |  |
| 46 |  | 설비점검등록 | 정기 점검 결과 등록 | 등록/수정/삭제 | ➊기존 |  |
| 47 |  | 설비점검이력조회 | 점검 이력 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 48 |  | 설비이상등록 | 이상 발생 내용 등록 | 등록/수정/삭제 | ➊기존 |  |
| 49 |  | 설비고장이력조회 | 고장 및 조치 이력 조회 | 조회 | ➊기존 |  |
| 50 | POP작업 | 작업지시서목록 | 작업자가 작업할 품목 선택 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 51 |  | 라인선택 | 작업자가 해당 작업 진행할 라인 선택 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 52 |  | 생산진행관리 | 작업자가 해당 작업 가동/정지/완료 컨트롤 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 53 |  | 설비목록 | 작업자가 설비 가동/비가동 설정 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 54 |  | 발주목록 | 작업자가 입고 작업 시 불량등록/입고등록 처리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 55 |  | 출고지시서목록 | 작업자가 출고 작업 시 불량등록/출고 처리 | 등록/수정/삭제/조회 | ➌수정개발 |  |
| 56 | AI Agent | AI질의등록 | 자연어로 업무 질의 입력 | 등록/수정/삭제/조회 | ➋신규개발 |  |
| 57 |  | AI응답조회 | AI 분석 결과 및 답변 조회 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 58 |  | 생산요약 | 생산현황을 자연어로 요약 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 59 |  | 불량요약 | 불량현황을 자연어로 요약 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 60 |  | 비가동요약 | 비가동 발생현황과 사유를 요약 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 61 |  | 일일리포트생성 | AI가 일일리포트 자동생성 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 62 |  | 주간리포트생성 | AI가 주간리포트 자동생성 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 63 |  | AI분석이력 | AI 리포팅 이력 기록관리 | 조회 | ➋신규개발 |  |
| 64 | 대시보드 | 지표다이어그램 | 수주/출하/생산/불량 등 다양한 지표 노출 | 조회 | ➊기존 |  |

3. 신규개발 기능 상세

총 10개의 기능이 신규 개발로 분류됩니다. 해당 기능은 패키지에 존재하지 않아 처음부터 설계·개발이 필요합니다.

| 번호 | 모듈명 | 기능명 | 기능 상세내용 | 단위프로세스 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 기준정보관리 | 레시피 BOM관리 | BOM 구조 관리(배추김치100kg=배추50kg+고춧가루10kg+마늘2kg) | 등록/수정/삭제/조회 |
| 17 | 자재재고관리 | 레시피기반소요량계산 | BOM 기준 생산 투입량 자동 차감, 남은수량=오늘의 최종재고 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 56 | AI Agent | AI질의등록 | 자연어로 업무 질의 입력 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 57 | AI Agent | AI응답조회 | AI 분석 결과 및 답변 조회 | 조회 |
| 58 | AI Agent | 생산요약 | 생산현황을 자연어로 요약 | 조회 |
| 59 | AI Agent | 불량요약 | 불량현황을 자연어로 요약 | 조회 |
| 60 | AI Agent | 비가동요약 | 비가동 발생현황과 사유를 요약 | 조회 |
| 61 | AI Agent | 일일리포트생성 | AI가 일일리포트 자동생성 | 조회 |
| 62 | AI Agent | 주간리포트생성 | AI가 주간리포트 자동생성 | 조회 |
| 63 | AI Agent | AI분석이력 | AI 리포팅 이력 기록관리 | 조회 |

4. 수정개발 기능 상세

총 15개의 기능이 수정 개발로 분류됩니다. 해당 기능은 패키지 기본 기능을 임진강김치(주) 업무 특성에 맞게 커스터마이징합니다.

| 번호 | 모듈명 | 기능명 | 기능 상세내용 | 단위프로세스 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 절임공정관리 | 절임통운영관리 | 8개 절임통 상태/시간/염도 기록 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 25 | 양념버무림공정관리 | 양념계량관리 | 양념 투입량 작업자별 관리 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 28 | 포장출하관리 | 중량검사관리 | 포장 무게 기준 자동 확인, 육안+샘플링→전수 중량 검사 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 29 | 포장출하관리 | 자동테이핑기실적관리 | 아이스박스 자동테이핑기 실적(1일1천→3천박스/day) | 등록/수정/삭제/조회 |
| 31 | 숙성냉장관리 | 숙성재고관리 | 3주 숙성 제품, 2~3만kg 재고 관리 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 34 | 품질이상관리 | 금속검출기관리 | 기준 초과 시 즉시 알람 및 기록 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 42 | KPI모니터링 | 생산성KPI조회 | 생산량/리드타임 등 생산성 지표 조회 | 조회 |
| 43 | KPI모니터링 | 품질KPI조회 | 불량률/검식 적합률 등 품질 지표 조회 | 조회 |
| 44 | KPI모니터링 | KPI지표관리 | KPI 코드/명칭 등록, 계산식 정의 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 50 | POP작업 | 작업지시서목록 | 작업자가 작업할 품목 선택 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 51 | POP작업 | 라인선택 | 작업자가 해당 작업 진행할 라인 선택 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 52 | POP작업 | 생산진행관리 | 작업자가 해당 작업 가동/정지/완료 컨트롤 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 53 | POP작업 | 설비목록 | 작업자가 설비 가동/비가동 설정 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 54 | POP작업 | 발주목록 | 작업자가 입고 작업 시 불량등록/입고등록 처리 | 등록/수정/삭제/조회 |
| 55 | POP작업 | 출고지시서목록 | 작업자가 출고 작업 시 불량등록/출고 처리 | 등록/수정/삭제/조회 |

5. 기능 요약 통계

본 프로젝트는 총 64개 기능을 16개 모듈로 구성합니다. 패키지 기본 기능 활용(39개), 신규 개발(10개), 수정 개발(15개)으로 분류되며 미사용 기능은 없습니다.

| 도입유형 | 기능 수 | 비율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ➊기존 | 39 | 60.9% | 패키지 기본 제공 기능 그대로 활용 |
| ➋신규개발 | 10 | 15.6% | 처음부터 설계·개발 필요 |
| ➌수정개발 | 15 | 23.4% | 패키지 기능을 업무 특성에 맞게 수정 |
| ➍미사용 | 0 | 0.0% | 요구사항 외 기능 |
| 합계 | 64 | 100.0% |  |

모듈별 기능 수 현황

| 모듈명 | ➊기존 | ➋신규개발 | ➌수정개발 | ➍미사용 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기준정보관리 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 수주생산계획관리 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 자재재고관리 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 입고전처리관리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 세척공정관리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 절임공정관리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 양념버무림공정관리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 포장출하관리 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 숙성냉장관리 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 품질이상관리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 시스템관리 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KPI모니터링 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 설비관리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| POP작업 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| AI Agent | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 대시보드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |