화면설계서 (대시보드)

임진강김치 MES 시스템 구축

| 프로젝트명 | 임진강김치 MES 스마트공장 구축 |
| --- | --- |
| 문서번호 | IJ-MES-DS-DASH-001 |
| 작성일 | 2026-05-12 |
| 버전 | V1.0 |

# 1. 개요

## 1.1 대시보드 설계 개요

본 문서는 임진강김치 MES 시스템의 대시보드 및 모니터링 화면을 설계한 문서입니다. 식품 제조 현장의 특성을 반영하여 실시간 데이터 가시화와 즉각적인 의사결정을 지원하는 화면을 설계합니다.

## 1.2 대시보드 목록

| 화면 ID | 대시보드명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCR-DASH-001 | 메인 경영 대시보드 | 관리자 Web (PC) | 관리자, 경영진 |
| SCR-KPI-001 | KPI 모니터링 대시보드 | 관리자 Web (PC) | 관리자, 현장관리자 |
| SCR-FACTORY-001 | 현장 공장 현황판 | 대형 현황판 (TV) | 전체 공개 |
| SCR-POP-001 | POP 작업지시 화면 | 터치PC (현장) | 현장 작업자 |
| SCR-POP-002 | POP 생산진행 화면 | 터치PC (현장) | 현장 작업자 |
| SCR-POP-003 | POP 설비 가동 화면 | 터치PC (현장) | 현장 작업자 |
| SCR-AI-001 | AI Agent 대시보드 | 관리자 Web (PC) | 관리자, 현장관리자 |
| SCR-EQP-DASH-001 | 설비 모니터링 대시보드 | 관리자 Web (PC) | 관리자, 현장관리자 |

# 2. 메인 경영 대시보드

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-DASH-001 | 메인 경영 대시보드 | 관리자 Web (PC 1920x1080) | 관리자, 경영진 |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: 수주/생산/품질/출하 현황을 한 화면에서 실시간으로 확인. 주요 KPI, 공정 현황, 알람을 통합 표시.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+============================================================================+
|  임진강김치 MES 시스템        [알람 3] [성PM] [2026-05-12 13:45]  [로그아웃] |
|============================+===============================================|
| [≡ 기준정보관리 ]          |  📊 경영 대시보드                             |
| [  수주/생산계획 ]          |                                               |
| [  자재/재고    ]          | +----------+ +----------+ +----------+ +------+|
| [  입고/전처리  ]          | |오늘 생산량| |시간당생산| |불량률     | |출하율||
| [  세척공정     ]          | | 8,450 kg | | 700kg/h  | |  1.2%    | | 85% ||
| [  절임공정     ]          | |목표:10,000| |목표:700  | |목표:1.3% | |34건 ||
| [  양념공정     ]          | |[====  85%]| |[======100%|[====  ]  | |[===]||
| [  포장/출하    ]          | +----------+ +----------+ +----------+ +------+|
| [  숙성/냉장    ]          |                                               |
| [  품질이상     ]          | 공정 현황                    오늘 알람(3건)   |
| [  시스템관리   ]          | 입고[정상]→전처리[정상]      ⚠ 냉장고#2 온도 |
| [  KPI모니터링  ]          | 세척[정상]→절임[진행:4/8]    ⚠ 절임통#4 염도 |
| [  설비관리     ]          | 양념[대기]→포장[정상]        ℹ 주간리포트 대기|
| [  POP작업      ]          | 출하[정상]                                    |
| [  AI Agent     ]          |                                               |
| [  대시보드     ]          | 수주 대비 출하 현황 (이번주)                  |
|                             | 수주: 15건 완료:12건 진행:3건 지연:0건       |
+============================+===============================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| KPI 카드 (4개) | 숫자 카드 | 생산량/시간당생산/불량률/출하율 실시간 표시 |
| 공정 흐름 상태 | 텍스트 상태 | 각 공정 정상/진행/대기/이상 색상 표시 |
| 알람 패널 | 알람 목록 | 미확인 알람 최대 5개, 클릭 시 상세 |
| 수주 현황 | 통계 테이블 | 이번 주 수주 대비 출하 진행률 |
| 메뉴 사이드바 | 네비게이션 | 전체 메뉴 접근 |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| KPI 카드 클릭 | 해당 KPI 상세 화면으로 이동 |
| 알람 클릭 | 알람 상세 팝업 표시 |
| 공정 상태 클릭 | 해당 공정 관리 화면으로 이동 |
| 자동 갱신 | 30초마다 전체 데이터 자동 갱신 |

# 3. KPI 모니터링 대시보드

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-KPI-001 | KPI 모니터링 대시보드 | 관리자 Web (PC 1920x1080) | 관리자, 현장관리자 |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: 생산성 및 품질 KPI를 시각적 그래프와 수치로 표시. 기간 필터로 일/주/월 단위 분석 가능.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+============================================================================+
|  임진강김치 MES > KPI 모니터링 대시보드   기간: [일별v] [2026-05-12 v] [조회]|
+============================================================================+
| 생산성 KPI                          | 품질 KPI                             |
|                                     |                                      |
| 시간당 생산량  목표: 700 kg/h        | 완제품 불량률  목표: 1.3%            |
| ████████████████████ 700 kg/h ✅    | ██░░░░░░░░░ 1.2% ✅                  |
|                                     |                                      |
| 수주 대비 생산 달성률 85%            | 금속검출 합격률 99.8%                |
| 오늘 생산: 8,450 / 목표: 10,000     | 오늘 검사: 1,240건 / 불합격: 2건     |
|                                     |                                      |
| 공정별 처리 현황 (오늘)              | 절임 CCP 준수율 100%                 |
| 세척: 12,000kg │절임: 8,500kg       | 냉장 온도 준수율 96%                 |
| 양념: 7,200kg  │포장: 6,800kg       | 소독수 농도 준수율 100%              |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
| KPI 추이 (최근 7일)                                                        |
| 시간당생산량: 680 690 695 700 700 695 700                                  |
| 불량률:      1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.2                                  |
+============================================================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| KPI 게이지 | 게이지 차트 | 목표 대비 달성률 시각화 |
| 추이 그래프 | 선 그래프 | 7일/30일 KPI 트렌드 |
| 기간 필터 | 드롭다운 | 일별/주별/월별 전환 |
| KPI 지표 목록 | 데이터 테이블 | 전체 KPI 항목 수치 |
| 엑셀 다운로드 | 버튼 | KPI 데이터 엑셀 저장 |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 기간 변경 | 선택 기간의 KPI 데이터 재조회 |
| KPI 항목 클릭 | 해당 KPI 상세 분석 화면 이동 |
| 자동 갱신 | 1분마다 당일 KPI 자동 갱신 |

# 4. 현장 공장 현황판

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-FACTORY-001 | 현장 공장 현황판 | 대형 현황판 TV (1920x1080 16:9) | 전체 공개 (읽기전용) |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: 공장 현장의 대형 모니터에 표시되는 전체 공정 실시간 현황. 작업자 누구나 한눈에 파악 가능.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+==================================================================================+
|    임진강김치 스마트팩토리 현황판                         2026-05-12 13:45:30    |
+==================================================================================+
| 오늘 생산: 8,450/10,000 kg [============================    ] 84.5%              |
+==================================================================================+
|  입고     →  전처리   →  세척     →  절임      →  양념     →  포장     →  출하  |
| [●정상]      [●정상]    [●정상]    [●진행중]    [○대기]     [●정상]    [●정상]  |
| 3,200kg      2,800kg    2,500kg    절임통4/8진행  -           2,200kg    1,800kg  |
+==================================================================================+
|  절임통 현황 (8기)                          |  알람 현황                         |
| ┌──────┬──────┬──────┬──────┐              | ⚠ 14:00 냉장고#2 온도 이탈         |
| │#1 9% │#2 9% │#3 12%│#4 12%│              |   현재: -3°C / 기준: -5°C 이하     |
| │42시간│38시간│24시간│진행중│              | ⚠ 13:30 절임통#4 염도 낮음          |
| ├──────┼──────┼──────┼──────┤              |   현재: 8.2% / 기준: 9%            |
| │#5 대기│#6 대기│#7 대기│#8 대기│           | ✅ 13:00 금속검출 정상              |
| └──────┴──────┴──────┴──────┘              |                                    |
|  냉장고 온도 현황                           |  오늘 출하 현황                     |
| 숙성고: -5.2°C ✅  원품고: -18°C ✅         | 홈쇼핑: 1,200/1,500 박스 완료       |
| 탈수고: -3°C ⚠    현장온도: 18°C ✅        | 일반: 600/800 박스 완료            |
+==================================================================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 공정 흐름도 | 상태 표시기 | 각 공정 정상(녹색)/진행(파랑)/경고(주황)/이상(빨강) |
| 절임통 현황 | 그리드 카드 | 8개 절임통 개별 상태, 염도, 경과시간 |
| 냉장고 온도 | 온도 게이지 | 실시간 온도 + 기준 이탈 여부 |
| 알람 패널 | 스크롤 목록 | 최근 알람 5개 표시 |
| 출하 현황 | 진행 바 | 오늘 출하 목표 대비 달성률 |
| 시계 | 실시간 시계 | 초 단위 갱신 |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 공정 상태 자동 갱신 | 10초마다 전체 공정 상태 갱신 |
| 알람 발생 | 즉시 화면 상단에 팝업 표시 (빨간색 배너) |
| 온도 이탈 | 해당 냉장고 카드 빨간색으로 강조 표시 |

# 5. POP 작업 화면

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-POP-001 | POP 작업지시 목록 | 터치PC 현장 단말 (1280x800) | 현장 작업자 |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: 현장 터치PC에서 작업자가 오늘 작업할 작업지시서를 선택하는 화면. 큰 버튼으로 장갑 착용 상태에서도 조작 가능.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+============================================+
|  임진강김치 MES - POP              13:45  |
|  [사용자: 김현장]                [로그아웃]|
+============================================+
|                                            |
|  오늘 작업 지시 목록 (2026-05-12)          |
|                                            |
|  +--------------------------------------+  |
|  |  작업번호: WO-2026-0512-001          |  |
|  |  제품: 율무 포기김치 5kg × 200       |  |
|  |  공정: 세척/절임/양념/포장           |  |
|  |  납기: 오늘 17:00                    |  |
|  |  상태: [진행중]         [선택하기 ▶] |  |
|  +--------------------------------------+  |
|                                            |
|  +--------------------------------------+  |
|  |  작업번호: WO-2026-0512-002          |  |
|  |  제품: 율무 총각김치 2kg × 300       |  |
|  |  공정: 세척/절임/양념/포장           |  |
|  |  납기: 오늘 15:00                    |  |
|  |  상태: [대기]           [선택하기 ▶] |  |
|  +--------------------------------------+  |
|                                            |
+============================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 작업지시 카드 | 터치 버튼 (큰 크기) | 작업 정보 + 선택하기 버튼 |
| 상태 뱃지 | 색상 표시 | 진행중(파랑)/대기(회색)/완료(녹색)/지연(빨강) |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 선택하기 클릭 | 라인 선택 화면으로 이동 |
| 자동 갱신 | 5분마다 작업지시 목록 갱신 |

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-POP-002 | POP 생산 진행 관리 | 터치PC 현장 단말 (1280x800) | 현장 작업자 |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: 선택한 작업지시에 대해 가동/정지/완료를 작업자가 직접 컨트롤하는 화면.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+============================================+
|  WO-2026-0512-001 율무 포기김치 5kg×200  |
|  공정: 양념버무림                13:45:22 |
+============================================+
|                                            |
|  현재 상태: ● 가동중 (00:42:15 경과)      |
|                                            |
|  투입량: 850 kg    완료: 420 / 1,000 kg   |
|  [===========================    ] 42%    |
|                                            |
|  +----------------+ +------------------+  |
|  |                | |                  |  |
|  |   [ 정  지 ]   | |   [ 완  료 ]     |  |
|  |                | |                  |  |
|  +----------------+ +------------------+  |
|                                            |
|  최근 실적 입력                            |
|  [실적수량: ______kg] [  입력  ]           |
|                                            |
|  CCP 체크                                  |
|  버무림 온도: 18°C ✅ | 중량편차: ±2% ✅  |
+============================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 가동/정지 버튼 | 대형 터치 버튼 | 150x80px, 가동중=녹색 활성, 정지=주황 |
| 완료 버튼 | 대형 터치 버튼 | 완료 시 확인 팝업 → 다음 작업으로 |
| 실적 입력 | 숫자 패드 | 터치 숫자 키패드로 수량 입력 |
| CCP 상태 | 실시간 표시 | 기준 이탈 시 빨간색 경고 |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 정지 클릭 | 정지 사유 입력 팝업 |
| 완료 클릭 | 완료 수량 확인 후 다음 공정으로 |
| CCP 이탈 | 즉시 경고음 + 화면 빨간 깜빡임 |

# 6. AI Agent 대시보드

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-AI-001 | AI Agent 대시보드 | 관리자 Web (PC 1920x1080) | 관리자, 현장관리자 |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: RAG 기반 AI Agent에게 자연어로 업무를 질의하고 답변을 받는 대화형 인터페이스. 생산/불량/비가동 요약 및 리포트 자동생성.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+============================================================================+
|  임진강김치 MES > AI Agent 대시보드                                        |
+====================================+=======================================+
|  AI 요약 현황                      |  AI Agent 채팅                        |
|                                    |                                       |
|  📦 생산 요약 (오늘)               |  안녕하세요! 무엇이든 물어보세요.     |
|  총 생산: 8,450kg (달성: 84.5%)    |  ─────────────────────────           |
|  진행중 공정: 절임(4/8통), 포장    |  [사용자] 오늘 금속검출 불합격        |
|                                    |        건수 알려줘                    |
|  ❌ 불량 요약 (오늘)               |  [AI] 오늘(2026-05-12) 금속검출       |
|  총 불량: 12kg (불량률: 0.14%)     |  총 검사 1,240건 중 불합격 2건        |
|  주요 원인: 중량 편차 8건          |  (불합격률: 0.16%)입니다.             |
|                                    |  불합격 발생 시간: 10:23, 14:05       |
|  ⏸ 비가동 요약 (오늘)             |  원인: 금속이물(세척공정)로 기록됨    |
|  총 비가동: 32분                   |  ─────────────────────────           |
|  원인: 설비점검15분, 원재료대기17분|  [사용자] 절임통 4번 상태는?         |
|                                    |  [AI] 절임통#4는 현재 12% 염도,      |
|  📄 리포트 생성                    |  18시간 경과(목표 24시간)입니다.     |
|  [일일리포트 생성]  [주간리포트]   |  정상 진행 중입니다.                  |
|                                    |  ─────────────────────────           |
|  🕐 AI 분석 이력                   |  [질의 입력창________________] [전송] |
|  2026-05-12 13:30 일일리포트       |  [빠른질문: 생산현황] [불량현황]      |
|  2026-05-12 09:00 주간리포트       |  [빠른질문: 냉장고온도] [KPI요약]    |
+====================================+=======================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| AI 요약 패널 (3개) | 카드형 위젯 | 생산/불량/비가동 요약 자동 표시 (매시간 갱신) |
| 리포트 생성 버튼 | 액션 버튼 | 클릭 시 AI가 Word/PDF 리포트 자동 생성 |
| AI 분석 이력 | 목록 | 과거 리포트 및 주요 분석 이력 |
| 채팅 인터페이스 | 대화형 UI | 자연어 질의/응답 (텍스트+음성) |
| 빠른질문 버튼 | 프리셋 버튼 | 자주 쓰는 질문 버튼으로 제공 |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 질의 전송 | AI가 MES DB 기반으로 즉시 답변 생성 |
| 리포트 생성 클릭 | PDF 또는 Word 파일 자동 생성 후 다운로드 |
| 빠른질문 클릭 | 해당 질문 텍스트 자동 입력 후 전송 |
| 자동 갱신 | AI 요약 위젯 매 1시간마다 자동 갱신 |

# 7. 설비 모니터링 대시보드

| 화면 ID | 화면명 | 화면 유형 | 접근 권한 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCR-EQP-DASH-001 | 설비 모니터링 대시보드 | 관리자 Web (PC 1920x1080) | 관리자, 현장관리자 |
| --- | --- | --- | --- |

▶ 화면 설명: 전체 설비 가동 현황 및 냉장고/센서 실시간 상태를 한 화면에서 모니터링.

[ 화면 목업 (ASCII) ]

+============================================================================+
|  임진강김치 MES > 설비 모니터링 대시보드                                   |
+============================================================================+
| 설비 가동 현황 (오늘)                                                      |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+        |
| |자동포장기 | 금속검출기|금속검출기|충진기    |속넣기기계|염도센서  |        |
| |  ● 가동  |  ● 가동  |  ● 가동  |  ● 가동  |  ● 정지  |  ● 가동  |        |
| | 가동률85% | 검사1,240|          | 속도:120  |점검중    | 8.9%    |        |
| +----------+----------+----------+----------+----------+----------+        |
+============================================================================+
| 냉장고 온도·습도 실시간 현황                                                |
| ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐                |
| │  숙성 냉장고      │  원품 냉장고     │  탈수 냉장고      │                |
| │  -5.2°C ✅       │  -18.3°C ✅     │  -3.0°C ⚠        │                |
| │  습도: 85% ✅     │  습도: 70% ✅   │  기준: -5°C 이하  │                |
| │  재고: 18,500kg  │  재고: 3,200kg  │  재고: 1,800kg    │                |
| └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘                |
|                                                                            |
| 설비 점검 일정                          설비 이상 이력 (최근 7일)           |
| · 자동포장기 정기점검: 2026-05-15        · 05-12 탈수냉장고 온도이탈(해결)  |
| · 금속검출기 교정: 2026-05-20           · 05-10 충진기 속도저하(해결)       |
| · 절임통 청소: 2026-05-14              · 05-08 소독수 농도이탈(해결)        |
+============================================================================+

[ 주요 컴포넌트 ]

| 컴포넌트명 | 유형 | 기능설명 |
| --- | --- | --- |
| 설비 카드 그리드 | 상태 카드 | 각 설비 가동/정지/점검 상태 색상 표시 |
| 냉장고 온도 패널 | 실시간 게이지 | 온도/습도 + 기준 이탈 여부 시각화 |
| 점검 일정 | 알림 목록 | 예정된 정기점검 일정 |
| 이상 이력 | 목록 테이블 | 최근 7일 설비 이상 발생 및 조치 이력 |

[ 이벤트/기능 ]

| 이벤트 | 처리 내용 |
| --- | --- |
| 설비 카드 클릭 | 설비 상세 관리 화면 이동 |
| 온도 이탈 감지 | 즉시 빨간색 강조 + 알람 발생 |
| 자동 갱신 | 30초마다 설비 상태 및 센서 데이터 갱신 |

# 8. 알람 및 알림 설계

## 8.1 알람 등급 정의

| 등급 | 색상 | 조건 | 처리방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 긴급 (Critical) | 빨간색 | 금속검출 불합격, CCP 기준 이탈, 냉장고 온도 위험 수준 | 즉시 팝업+사운드+현황판 빨간 점멸 |
| 경고 (Warning) | 주황색 | 절임통 염도 편차, 소독수 농도 저하, 손실률 초과 | 화면 배너 표시+사운드 |
| 정보 (Info) | 파란색 | 작업지시 신규 등록, 리포트 생성 완료, 설비 점검 도래 | 하단 토스트 메시지 |

## 8.2 알람 발생 조건 목록

| 알람ID | 발생 조건 | 등급 | 자동처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALM-001 | 금속검출 불합격 발생 | 긴급 | 이슈 이력 자동 등록 |
| ALM-002 | 냉장고 온도 기준 이탈 (-5°C 이상) | 긴급 | AI Agent 알림 발송 |
| ALM-003 | 절임통 염도 기준(±1%) 초과 | 경고 | 담당자 알림 |
| ALM-004 | 소독수 농도 10ppm 미달 | 경고 | CCP 이탈 기록 |
| ALM-005 | 전처리 손실률 20% 초과 | 경고 | 이상 실적 플래그 |
| ALM-006 | 포장 중량 편차 ±5% 초과 | 경고 | 불량 이력 등록 |
| ALM-007 | 버무림 CCP 기준 이탈 | 긴급 | 작업 일시 중지 안내 |
| ALM-008 | 작업지시 납기 D-1 | 정보 | 담당자 알림 |
| ALM-009 | 설비 고장 등록 | 경고 | 설비관리팀 알림 |
| ALM-010 | 배치 처리 실패 | 경고 | 시스템 로그 기록 |